PRIMERA PARTE:

# DEL URBANISMO

(U)

CAPITULO   UI

# DE LAS NORMAS DEL TRAZADO URBANO

PRIMERA PARTE:	DEL URBANISMO     (U)

CAPITULO U.I.:

DE LAS NORMAS DEL TRAZADO URBANO

U.I.1			DE LOS ELEMENTOS

U.I.1.1			LINEAS

Toda nueva obra que se levante con frente a la vía pública no podrá superar la línea Municipal       (L.M.) o la de edificación (L.E.) de existir línea de retiro. La Municipalidad establecerá las líneas     Municipales y Edificación, no permitiéndose ninguna construcción sin el otorgamiento previo de     dicha Línea.

Se definen como Línea Municipal o de Cierre y Líneas de Edificación de acuerdo a lo siguiente:

a) Línea de Cierre o Municipal: Es el límite entre el dominio público y el privado, ajustado a las           restricciones establecidas por disposiciones legales.

b) Línea de Edificación: Es el límite hasta el cual la Municipalidad autoriza la construcción de              edificios en un predio, cumpliendo con las disposiciones vigentes en la materia.

c) La línea de Edificación y la de Cierre o Municipal se superponen cuando el límite hasta el cual       se permite construir coincide con el límite entre el dominio público y el privado.

U.I.1.1.1		OBRAS DETRAS DE LA LM. Y DE LA LE.

Se permitirá edificar detrás de la L.M. o de la L.E. siempre que se cumpla con el punto E.II.2 del   presente  Código.

U.I.1.1.1.1		El zócalo o primer paramento corrido de toda nueva edificación no deberá salir de la línea de         edificación. La ornamentación podrá salir de dicha línea siempre que ésta se haga a 2,50 m de    altura sobre la vereda y se cumpla con lo establecido para "salientes sobre la vía pública".

U.I.1.1.1.2		Queda terminantemente prohibido hacer obras de: ampliación, reforma, reparación y/o refacción   en edificios que se hallen fuera de la Línea de Edificación o que hallándose en ella formen esquina que no esté ochavada.  El que efectuare estos trabajos estará obligado, una vez constatado el       hecho, a demoler el muro de fachada y ponerlo en línea u ochavarlo en forma reglamentaria.

La Municipalidad no concederá permiso para abrir puertas y/o ventanas en edificios que están       fuera de la Línea de Edificación, como así tampoco otorgará permiso para trabajos que aumenten la duración del edificio.

U.I.1.1.2		LINEA DE EDIFICACION EN CALLES SIN REGLAMENTACION

Las normas que se establecen en la presente disposición no rigen para la determinación de la línea de edificación y/o cierre en los casos en que existan leyes, ordenanzas y/o resoluciones que las fijen en forma expresa, ni para los casos de aperturas o prolongaciones de calles.

U.I.1.1.2.1  		Para los casos en que no existan expresas disposiciones que las determinan, se fijan las líneas    de edificación y/o cierre, teniendo en cuenta los siguientes elementos:

a) La línea de edificación y/o cierre dominante a lo largo de la calle determinada por los edificios    reglamentarios.

b) Cuando no exista a lo largo de una calle una línea de edificación y/o cierre dominante, se           tomará en cuenta, en cada cuadra, la línea dominante de edificios reglamentarios.

c) El ancho de la vereda resultante, debe ser en lo posible uniforme, tomando como referencia  el cordón de la calzada, o si no existe, el eje de la misma. Se podrán tolerar desviaciones de veinte centímetros cuando haya que unir zócalos de propiedades colindantes de edificios          reglamentarios, a fin de que resulte una línea continua sin entrantes ni salientes.

U.I.1.1.2.2		El Departamento Ejecutivo dará por Decreto en cada caso concreto, previo informe en conjunto de la Dirección de Obras Municipales, la Dirección de Planificación Urbanística, la línea de edificación y/o cierre, conforme lo establece el presente artículo.

U.I.1.1.2.3		A  los efectos de la determinación de las líneas de edificación y/o cierre, de acuerdo a lo establecido en el punto U.I.1.2.1, no se tomarán en cuenta aquellos edificios reglamentarios, pero construidos fuera de línea dominante existente antes de su construcción.

U.I.1.1.2.4		La Dirección de Obras Municipales llevará un registro de todos los casos que se resuelvan de acuerdo a la presente reglamentación, con indicación expresa del nombre de la calle, cuadra, número de expediente y copia del decreto correspondiente.

U.I.1.2			DE LOS NIVELES Y VEREDAS

La Municipalidad establecerá los niveles de vereda, estando su ejecución sujeta a las siguientes    consideraciones:

U.I.1.2.1		CONSIDERACIONES GENERALES

a) En todas las avenidas y calles de la ciudad es obligación de los propietarios frentistas                 embaldosar las veredas y mantenerlas en perfecto estado de conservación, en un todo de              acuerdo a las prescripciones de este artículo y demás disposiciones del presente Código.

b) Si a pesar de lo prescrito el propietario no hubiera realizado el trabajo, la Municipalidad podrá    proceder a su construcción con cargo de aquél.

c) Cuando concluidos los trabajos de demolición para dejar un predio libre de edificación no se      hubiere solicitado permiso de obra, deberá procederse a la construcción de la acera definitiva        dentro de los quince días siguientes.

d) Las veredas cuyo nivel no sea el reglamentario deberá ser reconstruidas. Exceptuándose          aquellas que hayan sido construidas de acuerdo a instrucciones impartidas por la Dirección de       Obras Privadas y no hayan transcurrido diez años de su construcción.

U.I.1.2.2 		CONSIDERACIONES TECNICAS

a) Las veredas tendrán el ancho que se establezca en cada zona, con un mínimo de 2,00 m.

b) El Departamento Ejecutivo, en las avenidas y calles pavimentadas, cuyas veredas tengan un     ancho mayor de 2,50 m, podrá autorizar que el piso de la misma tenga un ancho mayor de 2,00     m., dejando un espacio para césped o plantas ornamentales hasta el cordón de la acequia.   En    todos lo casos, el cuidado, limpieza y conservación de dicho espacio, será a cargo del                    respectivo vecino, sin perjuicio de que la Municipalidad ordene el embaldosado total del                  espacio, cuando no se cumpla con la conservación del mismo.

c) Las baldosas serán antideslizantes, de cemento comprimido de veinte por veinte centímetros    de dos panes colocados perpendicular a la línea Municipal, de color blanco, ocre claro, rojo,           cerámico, o gris, asentadas sobre contrapiso de hormigón de 0,08 m de espesor, sobre terreno     bien apisonado.

d) El nivel longitudinal de las aceras será el que determine la Dirección de Obras Privadas.

Transversalmente las aceras tendrán una pendiente del 1% partiendo del cordón de la calzada.

En las rampas para vehículos, las pendientes de las aceras y puentes y de las rampas de              transición serán como máximo del 6%.

e) Cuando hubiere diferencia de nivel en una acera nueva y otra existente, la transición entre         ambas se hará por medio de plano inclinado con una pendiente del 6% y en ningún caso por          medio de escalones.

Esta transición se efectuará sobre el terreno de la vereda que no esté en el nivel definitivo, y p       por el propietario de la finca correspondiente, salvo resolución del Departamento Ejecutivo.

U.I.1.2.3		EXCEPCIONES

a) En los casos en que se encare la construcción de núcleos con magnitud tal que puedan considerarse como unidades urbanísticas, podrá adoptarse otro tipo de vereda, previa aprobación por parte de la Dirección de Obras Privadas, respetando características antideslizantes y de durabilidad.

La Municipalidad podrá autorizar la construcción de pavimentos de materiales plásticos, sintéticos, caucho u otra, de formas, colores y dimensiones diferentes, en caso de edificios especiales.

b) Igual excepción podrá tener los propietarios que soliciten la colocación de mosaicos distintos a los establecidos en el punto U.I.1.2.2., siempre que dicha solicitud se presente legalizada y con el compromiso de cumplimentarse con el punto U.I.1.2.4. Inciso c) cuando sea necesario.

U.I.1.2.4		ACERAS DETERIORADAS POR TRABAJOS PUBLICOS

Una acera destruida parcial o totalmente, a consecuencia de los trabajos realizados por la Municipalidad, empresas de servicios públicos o autorizados, será reparada o construida por el causante en el lapso no mayor de diez días corridos, según el siguiente criterio, pudiendo el propietario avisar a la Municipalidad la necesidad de la reparación o construcción.

a) Acera con solado permitido por disposiciones anteriores a este artículo: 			Los deterioros ocasionados a una acera ejecutada con elementos permitidos por disposiciones anteriores a este artículo, deben repararse  con materiales iguales o similares a los existentes antes de la destrucción, respetando la traza, diseño o despiezo.

b) Acera con solado permitido por este artículo:

Los deterioros ocasionados a una acera ejecutada con los elementos permitidos por este artículo,  se reparará con materiales iguales a los existentes antes de la destrucción. Sólo se tolerará diferencia de matiz en la colocación.

En los casos mencionados en los incisos a) y b), cuando los deterioros o destrucción afecten al setenta por ciento de la acera, ésta deberá rehacerse completa con materiales reglamentarios, debiendo previamente dar aviso a la Dirección.

c) Acera con solado especial autorizado por la Dirección:

Los deterioros ocasionados a una acera con solado especial autorizado por la Dirección, según lo establecido en el punto U. I.1.2.3. Inciso a) y b) se repararán con materiales iguales a los existentes antes de la destrucción, los que serán provistos por los propietarios.

La acera será rehecha en su totalidad, con materiales reglamentarios cuando el propietario no cumpla con esta obligación, quedando a cargo de éste el mayor costo de la obra. En todo caso el causante deberá dejar ejecutado el contrapiso.

U.I.1.3			OCHAVAS

Las ochavas forman parte de la vía pública y se conformarán por medio del corte de un triángulo isósceles, con vértice en la esquina, siendo éste la medida que resulte de considerar el tercer lado o frente de la ochava, de cuatro metros como mínimo. Para esquinas cuyos ángulos sean superiores a 135 podrán suprimirse las ochavas.

Podrán proyectarse ochavas curvas o poligonales, siempre que no rebasen los límites de la ochava antes mencionada.

U.I.1.3.1		A los efectos de facilitar el cálculo antisísmico de un edificio que forma esquina, se autoriza la colocación de una columna en la intersección de los dos frentes en planta baja, a condición  de que la ochava tenga como mínimo 5,00m de longitud.  La sección de la columna terminada, no podrá exceder de 1.000 cm2.

U.I.1.4			CIERRES   (Ord. nº 3329/97)

Todo propietario de terreno baldío o de terreno cuyas construcciones sean antiestéticas y estén retiradas de la línea municipal, situados frente a una calle pública en la cual la Municipalidad pueda dar línea de edificación, está obligado a cerrar su frente de acuerdo a las prescripciones de este artículo

El cierre se mantendrá en buen estado de conservación o deberá ser construido, cuando a juicio de la autoridad municipal no permita su refacción adecuada.

La obligación de construcción y conservación de dicho cierre estará a exclusivo cargo del propietario del terreno. Es asimismo obligación de éste mantener el baldío en perfecto estado de higiene, libre de basuras, materiales orgánicos, etc.

U.I.1.4.1		CIERRES A CONSTRUIR

La construcción de los cierres a los que se refiere el artículo anterior, se ajustará a las siguientes prescripciones:

a) El cierre deberá coincidir con la línea municipal.

b) Deberá ser ciego y tener una altura mínima de 2,20 m  a partir del nivel de vereda y una máxima de 2,60 m.

c) Es obligatorio en todo cierre la colocación de una puerta o portón opaco, no mayor de 3,00 m de ancho, que no exceda la altura del muro y con su correspondiente dispositivo de cierre.

d) El cierre será ejecutado en albañilería de ladrillos comunes o cerámicos huecos, bloques huecos, piedra, hormigón simple o armado, o cualquier otro material o sistema que a ese fin apruebe la Dirección de Obras Privadas.

e) Es obligatorio el revoque y blanqueo de los cierres, exceptuándose de esta obligación a los cierres construidos en ladrillo visto, bloques de hormigón hueco y hormigón visto, piedra u otros materiales nobles.

f) El espesor mínimo del muro estará fijado por las características del sistema constructivo y/o tipo de materiales empleado

Los Muros de ladrillo común tendrán un espesor mínimo de trece centímetros reforzados con pilastras del mismo material de 0,30 x 0,30 m. de hormigón armado de 0,20 x 0,20 m ó 0,13 x 0,27 m o sección equivalente, cada 3,50 m como mínimo fundado en toda su longitud sobre cimiento realizado en terreno firma, fijándose una profundidad de 0,40 m como mínimo.

U.I.1.4.2		CIERRES DE BALDIOS EN CASO DE DEMOLICION DE EDIFICIOS

En caso de demolición de edificios y cuando las condiciones de estabilidad y seguridad lo permitan, podrá mantenerse como cierre los muros existentes rigiéndose en este caso los incisos a), b),c) y e) del artículo anterior.

Asimismo deberá cerrarse con mampostería todo tipo de abertura existente que no sea la destinada a acceso al terreno, debiendo tratarse lo existente y lo nuevo construido, con un criterio de unidad a través de un único tipo de revoque.

U.I.1.4.3		Ante el incumplimiento de las presentes disposiciones de cierre por parte del propietario, la Municipalidad podrá realizar su construcción con cargo para aquél.

U.I.1.4.4		CIERRES DE LOS RETIROS FRONTALES:

Los cierres laterales de los retiros frontales, podrán ser de mampostería y alcanzar una altura máxima de 2,60 m, debiendo respetar la distancia del eje de colindancia.

Los cierres frontales, podrán ser construidos de los siguientes materiales y alcanzar las dimensiones que a continuación se establecen:

a)De mampostería: podrá utilizarse piedra, ladrillo, bloque de hormigón, etc., vistos o revocados pudiendo utilizarse los revestimientos utilizados en otras partes de la construcción.

La altura del murete fluctuará entre 0,30 m a 0,80 m con un espesor máximo de 0,30 m.

b)De hormigón: con iguales exigencias que a).

c)De hierro:

Rejas: colocadas a partir del nivel de vereda o sobre un cimiento de hormigón de 0,20 m de altura sobre aquella, y hasta la altura total de 2,50 m. Podrá ubicarse sobre el murete de mampostería u hormigón(puntos a y b) alcanzando la misma altura máxima.

Tela: podrá utilizarse con bastidor metálico en iguales condiciones que los cierres de rejas.

Cualquier otro material que se proponga, distinto a los enunciados precedentemente, deberá asegurar la transparencia exigida, debiendo autorizar su colocación un análisis previo de la Comisión Interna de Obras Privadas.

U.I.1.5			RECUBRIMIENTO DE ACEQUIAS   (ORD. Nº 3366/98)

Con el fin de conservar la imagen de la acequia urbana como un hecho cultural y patrimonial característico de la Ciudad, se determinan sectores y calles sujetas a preservación, definiendo perfiles y materiales a emplear en la reconstrucción y recubrimiento de estos cauces de riego. El control de esta tarea estará a cargo de la Dirección de Obras Privadas, debiendo los frentistas respetar el criterio de tratamiento cuando realicen obras privadas que incluyan la construcción de veredas, y la renovación y/o eliminación de puentes o acequias.-

U.I.1.5.1		ZONIFICACION

A los efectos de la aplicación de las disposiciones de la presente norma, se establecen calles y zonas determinadas por los usos predominantes, quedando los mismos catalogados de la siguiente manera de acuerdo al plano adjunto, según el tratamiento de las acequias a realizar:

U.I.1.5.1.1		SECTOR I: CUBIERTA OBLIGATORIA DE ACEQUIAS.

Zona destinada al uso predominantemente administrativo, comercial minorista, financiero y residencial de alta densidad con usos complementarios.

Se caracteriza por ser una zona de gran movimiento peatonal, con veredas en general angostas.

Comprende las siguientes calles de Norte a Sur: Avda. San Martín desde Rondeau - Pedro Molina hasta Alem - Montevideo; Primitivo de la Reta desde Don Bosco hasta Garibaldi; Avda. San Juan desde Garibaldi hasta Córdoba; 9 de Julio desde Montevideo hasta Avda. Godoy Cruz exceptuando la cuadra que colinda con la plaza San Martín; Avda. España desde Avda. Las Heras hasta Avda. Godoy Cruz.

De Este a Oeste: José V. Zapata, Don Bosco desde Avda. San Martín hasta San Juan; Alem, Garibaldi y Catamarca desde Avda. San Martín hasta Rioja; Amigorena desde Avda.San Martín hasta Primitivo de la Reta;Lavalle, Entre Ríos, San Luis y Buenos Aires desde Avda. San Martín hasta Rioja; San Lorenzo, Montevideo, Rivadavia, Espejo, Gutierrez y Necochea desde Avda.San Martín hasta 9 de Julio; Avda.Godoy Cruz desde Avda. San Martín hasta España; General Paz desde Avda. San Martín hasta Patricias Mendocinas.

U.I.1.5.1.2 		SECTOR 2: CUBIERTA PERMITIDA DE ACEQUIAS

Zona de actividad comercial creciente, de servicios y residencial de alta densidad con usos complementarios.  Se caracteriza por un movimiento peatonal medio, con veredas en general angostas.

Comprende las siguientes calles de Norte a Sur: San Juan desde Rondeau hasta Garibaldi; Rioja y Salta desde Alem hasta Córdoba; Pedro Vargas desde Pedro Molina hasta Colón; Avda. España desde Colón hasta Avda. Las Heras exceptuada las cuadras que colindan con las plazas España y San Martín; 9 de Julio desde Avda. Godoy Cruz hasta Coronel Plaza.

De Este a Oeste: Pedro Molina (acequia norte) desde Patricias Mendocinas hasta San Martín; Lombardo desde Pedro Vargas hasta 9 de Julio; Infanta Mercedes de San Martín  desde 9 de Julio hasta Avda. San Martín; Rondeau desde Avda. San Martín hasta San Juan; Alem, Entre Ríos y San Luis desde Rioja hasta Salta; Córdoba desde Avda. San Martín hasta Salta; Garibaldi, Catamarca y Lavalle entre Rioja y Pedro B. Palacios, Buenos Aires entre Rioja e Ituzaingó.

U.I.1.5.1.3 		SECTOR 3: ACEQUIAS A CIELO ABIERTO Y RECUBIERTAS CON CANTOS RODADOS

Zona con el predominio de uso residencial de media y alta densidad con usos complementarios.

Será obligatoria la preservación del sistema de acequias urbanas a cielo abierto y recubiertas con cantos rodados en el área de la Ciudad Nueva y adyacencias.

Comprende las siguientes calles de Norte Sur: Belgrano Este desde Colón hasta Avda. Las Heras; Perú desde Colón hasta Coronel Plaza; 25 de Mayo, Chile y Avda. Mitre desde Colón hasta Avda. Godoy Cruz, Patricias Mendocinas desde Pedro Molina hasta Coronel Plaza, Avda. España desde Pedro Molina hasta Colón, desde San Lorenzo hasta Montevideo, desde Gutierrez hasta Necochea y desde Avda. Godoy Cruz hasta Coronel Plaza; 9 de Julio desde Pedro Molina hasta Montevideo y desde Gutierrez hasta Necochea; Avda. San Martín desde Pedro Molina-Rondeau hasta Irigoyen-Brasil.

De Este a Oeste: Avda. Colón desde Avda. San Martín hasta Belgrano; San Lorenzo, Montevideo, Rivadavia, Espejo, Gutierrez y Necochea desde 9 de Julio hasta Belgrano, Avda. Sarmiento desde Chile hasta Belgrano; Gral. Paz desde Patricias Mendocinas hasta Perú; Avda. Godoy Cruz desde Avda. España hasta Perú.

U.I.1.5.1.4 		SECTOR 4: ACEQUIAS CON TRATAMIENTO ESPECIAL

Zona de preservación histórica (Alameda).

Comprende Avda. San Martín y Remedios Escalada de San Martín desde Córdoba hasta Ayacucho y queda sujeto a estudios particularizados integrados a la Alameda, a cargo de la Dirección de Planificación Urbanística.

U.I.1.5.1.5 		SECTOR 5: ACEQUIAS A CIELO ABIERTO

Zona predominantemente residencial de densidad media y baja con usos complementarios.

Comprende el resto de las acequias de la Ciudad, las que mantendrán las secciones y materiales predominantes en cada cuadra. En este sector queda prohibido el recubrimiento superior permitiéndose solamente la construcción de puentes en las condiciones establecidas en el artículo 5º de la presente Ordenanza.

U.I.1.5.1.6 		SECTOR 6: AREAS ESPECIALES

Zonas especiales ya remodeladas.

Avda. San Martín desde Alem-Montevideo hasta Córdoba-Godoy Cruz; Avda. Las Heras, desde Avda. San Martín hasta Belgrano y Paseo Sarmiento desde Avda. San Martín hasta Patricias Mendocinas, regirán además las disposiciones específicas de cada una de ellas.

U.I.1.5.2		En las propiedades donde se realicen tanto obras de infraestructura como de edificación, ampliaciones, refacciones, modificaciones y/o restauraciones, el propietario deberá realizar las obras necesarias para adecuar la acequia correspondiente a las presentes disposiciones, respetando los niveles, secciones y materiales existentes en la cuadra.  La Dirección de Obras Privadas tendrá a su cargo la verificación de dichas tareas, trámite sin el cual no se otorgará la inspección FINAL DE OBRA.

U.I.1.5.3		Será permitido el recubrimiento superior de acequias en los sectores 2, 3 y 5 cuando se trate de frentes de edificios de uso público en general tales como escuelas, hospitales, templos, salas de espectáculos, paradas de ómnibus, etc. y en cualquier otro edificio público y/o privado en donde la asistencia masiva de personas y/o el escaso ancho de las veredas justifique la cubierta de las mismas, previo dictamen de la Dirección de Planificación Urbanística.

U.I.1.5.4	          El recubrimiento superior de los cauces, en aquellos sectores en que esté permitido, deberá realizarse de hormigón armado realizado “in situ” e incluir rejillas de limpieza, coincidentes con las posas de los árboles, ejecutadas con planchuelas o perfiles metálicos o hierro redondo o cuadrado macizos, no aceptándose las de tubos o caños huecos y tendrán una medida mínima de 0,60 m por 1,20 m separadas entre sí por una distancia máxima de 3,80 m medidos entre bordes.  En caso de que la distancia entre forestales supere la distancia entre rejas de limpieza, deberá intercalarse otras para mantener la distancia máxima reglamentaria.

Las nuevas posas a construir para árboles existentes, tendrán dimensiones mínimas de 1,20 m x 1,20 m pudiendo variar de acuerdo a la envergadura del forestal y en ancho de la vereda, lo que será determinado por la Dirección de Obras Privadas. Los bordes de la vereda deberán ubicarse a una distancia mínima de 0,40 m del perímetro del forestal.

Las posas para la colocación de nuevos forestales deberán permitir el implante a nivel del fondo de la acequia y tendrán una dimensión mínima de 0,60m x 1,00 m debiendo ser realizadas en material que impidan su degradación.

U.I.1.5.5		Frente a edificios de vivienda en zonas de prohibición de recubrimiento, únicamente se permitirá la construcción de un puente vehicular de 3,50 m de ancho, y uno peatonal de 1,50 m.  En las cocheras dobles el puente podrá alcanzar un ancho máximo de 5,50 m con una reja para limpieza de 1,20 m por 0,60 m en su parte media.  Cuando el puente se construya al lado de otro existente de la propiedad vecina, se deberá prever entre ambos la colocación de una rejilla tipo y a la distancia reglamentaria.  En aquellos casos de cocheras que ocupan todo el frente de la propiedad, se permitirá el recubrimiento total de la acequia debiendo colocarse rejillas reglamentarias separadas 3,80 m entre bordes.

U.I.1.5.6		Será obligatorio el recubrimiento de las acequias en las esquinas en el sector correspondiente a la prolongación de las veredas; debiendo colocarse rejillas reglamentarias en la intersección de las acequias.

U.I.1.5.7		En las construcciones nuevas, ampliaciones, remodelaciones o refacciones de edificios y cuando se reparen o se hagan nuevas veredas, los frentistas están obligados a rehacer a su cargo las acequias y puentes reglamentarios correspondientes frente a su propiedad.

U.I.1.5.8		Las acequias nuevas o las que se reconstruyan en hormigón deberán tener un perfil con las siguientes dimensiones: el ancho de la base será 0,40 m, en la parte superior 0,70 m, con una profundidad promedio de 0,70 m y la pendiente correspondiente; frente a cada árbol deberá dejarse una abertura en la base de la acequia de 0,20 m por 1,20 m, y otra de iguales dimensiones entre árboles con el objeto de posibilitar una mejor irrigación de los vegetales.

U.I.1.5.9		En un plazo de 180 días a partir de la entrada en vigencia de la presente Ordenanza los recubrimientos de acequias existentes deberán adecuarse a la presente.

U.I.1.6	 		DENOMINACION DE PLAZAS, AVENIDAS Y CALLES DEL MUNICIPIO EN CONJUNTOS HABITACIONALES

Las plazas, avenidas y calles del Municipio tendrán las denominaciones que se han determinado en Leyes y Ordenanzas vigentes o que se fijen en adelante; quedando prohibido cambiar el nombre histórico de ellas, sin una Ley especial de la Provincia que acuerde el permiso para cada caso ocurrente.

U.I.1.6.1		Las calles que tengan un ancho mínimo de 22,00 m, en toda su extensión, tendrán la denominación de Avenidas.

U.I.1.6.2		No podrá darse a una plaza plazoleta, avenida o calle, el nombre de una persona hasta diez años después de su muerte.

U.I.1.6.3		El Departamento Ejecutivo procederá a colocar en las plazas, plazoletas, avenidas y calles y en los monumentos erigidos por el pueblo o los gobiernos,  placas de metal, en las que se consignen sintéticamente y claramente el significado histórico de sus nombres o del homenaje rendido.  A este efecto el Departamento Ejecutivo, solicitará la colaboración de la Junta de Estudios Históricos de Mendoza.

U.I.1.6.4		Aparte de las chapas a que se refiere el punto anterior, el Departamento Ejecutivo procederá a colocar en las esquinas dos chapas de nomenclatura por cada boca-calle, una en cada acera y a cada lado de la calle.

U.I.1.7			NUMERACION DOMICILIARIA

Declárase obligatoria la numeración de las casas y edificios del municipio, debiendo tenerla toda puerta o entrada sobre calles o avenidas; la colocación y conservación correrá por cuenta del propietario del inmueble.

U.I.1.7.1		NORMAS GENERALES SOBRE NUMERACION

En las avenidas y calle de Oeste a Este, o que aproximadamente tengan esa dirección, la numeración principiará, en la Sección Este, desde Avenida San Martín y seguirá hacia el este, en la Sección Central, desde la Avenida San Martín y seguirá al oeste y en la Sección Oeste, desde Belgrano y líneas del Ferrocarril General San Martín y Seguirá al oeste.

En las avenidas y calles de Norte a Sur o que aproximadamente tengan esa dirección, la numeración principiará en el límite sur del municipio y seguirá en todas las calles hacia el norte de manera que las centenas coincidan en todas las calle paralelas, estén o no abiertas las transversales y lleguen o no aquellas a los límites del municipio o sección.

U.I.1.7.2		Los números pares se colocarán en las puertas o entradas de la acera izquierda y los impares en las de la derecha, tomando como base de dirección, la establecida en el punto U.I.1.7.1.

Se compartirán los números en toda la cuadra o extensión calculada como equivalente a una cuadra y se colocará en cada puerta el número que corresponda de acuerdo a su distancia de las respectivas esquinas, dejándose los intervalos necesarios y proporcionales a dichas distancias para las puertas que se abran en el futuro

La puerta en ochava, en la esquina de cada cuadra, tendrá el primero y segundo número de la centena correspondiente y la última puerta en ochava el del último o penúltimo número de la misma centena.

U.I.1.7.3		Los números se colocarán siempre a la derecha de la puerta, a una altura de 2,20 m, a contar desde el nivel de la vereda y a una distancia de 0,15 a 0,30 m del marco o contramarco de la puerta.  En la puertas ubicadas exactamente en la ochava de una esquina, deberá colocarse el número correspondiente a la calle donde haya de ubicarse la chapa, de acuerdo a la primera parte de este punto.

U.I.1.7.4		La colocación se hará de manera que la chapa quede bien sujeta a la pared, sea por medio de cuñas de madera en las que se asegurarán los clavos o tornillos o de cualquier otra forma que presente suficiente seguridad.

U.I.1.7.5		Si las puertas o entradas carecieran de columnas de material que las sostengan, la Dirección de Obras Privadas determinará en cada caso donde y como se colocará la chapa numérica, con la debida seguridad, no aceptándose aquellas circunstancias como excusa para evitar la colocación del número.

U.I.1.7.6		DE LAS CHAPAS DE NUMERACION DOMICILIARIA

Las chapas serán de aluminio fundido, marco y número en relieve, de 146 milímetros de ancho por 92 milímetros de alto: extremos semicirculares con radio de 46 milímetros. Tanto el ancho del relieve del marco como de los números, será de 7 milímetros y la altura de éstos últimos no podrá ser menor de 47 milímetros.

El relieve tendrá una saliente de cuatro milímetros con respecto al fondo de la chapa.

Además de los números se deberá colocar el nombre de la calle a que pertenezcan, el mismo se ubicará en la parte inferior y su altura no podrá tener menos de 7 milímetros.

U.I.1.7.7		Las chapas de numeración estarán pintadas con dos colores, a los efectos de hacer más visible los datos insertos, marco y nombre de la calle con pintura de aluminio, fondo con esmalte sintético color azul oscuro y el número con pintura fosforescente blanca.

U.I.1.7.8                  Los propietarios que quieran colocar en las puertas de sus edificios  chapa numéricas de tipo superior o de diferentes diseños, que el establecido en el presente Código,  podrá hacerlo, siempre que lo soliciten oportunamente a la Dirección de Obras Privadas y la misma otorgue dicha franquicia, previa a la colocación de la numeración.

La numeración propuesta deberá contar con los datos que se requieren para las chapas comunes y las dimensiones no podrán ser inferiores a las reglamentarias.

U.I.1.7.9		No se otorgará la inspección final del edificio, ampliación y/o modificación, hasta tanto todas las puertas que den a la vía pública cuenten con las chapas de numeración domiciliarias. Igual requisito tienen los edificios que se construyan en reemplazo de otros edificios en los que existían chapas de recordación histórica o de nomenclatura de calles.

U.I.1.7.10 		El Departamento Ejecutivo podrá exigir la remoción de chapas de numeración otorgadas con anterioridad y su posterior reemplazo por nuevas chapas, cuando sea necesario rectificar la numeración o se cambie el nombre de la calle.

Para efectuar dicho reemplazo se otorgará un plazo prudencial a juicio del Departamento Ejecutivo.

U.I.1.8			FORESTALES EN LA VIA PUBLICA

La Dirección de Obras Privadas no aprobará plano alguno de edificación, refacción o modificación de edificios, cuyos garajes o cocheras, sean proyectadas frente a árboles existentes.

En casos especiales y cuando la disposición de los árboles estuvieran en forma tal que su extirpación se hiciere necesaria, otorgará el permiso correspondiente previa Resolución del Departamento Ejecutivo otorgándose la erradicación del forestal, dicha Resolución se basará en los informes que emita al respecto la Dirección de Obras Privadas y la Comisión de Defensa del Arbolado.

U.I.1.8.1		Las personas que bajo cualquier pretexto destruyan o perjudiquen el arbolado público, serán detenidos y se les aplicarán hasta treinta días de arresto conmutables por la multa que a tal efecto aplique la autoridad forestal, de acuerdo a las sanciones previstas en la Ley Nacional 13.273 y sin perjuicio de las demás sanciones y/o acciones penales que pudieran corresponderle por el daño provocado.

Las personas que causen perjuicio al arbolado que se ubica en la vía pública, serán penados por la Municipalidad, con la multa establecida al respecto, más la reparación del daño realizado (costo del forestal dañado, del nuevo, de ser necesario la reposición, gasto de mano de obra, transporte, etc.)

U.I.1.8.2		Queda terminantemente prohibido a toda empresa privada o estatal o a personas alguna, efectuar el corte de ramas del arbolado público, que afecten a las líneas eléctricas, telegráficas, telefónicas, etc.

Únicamente podrá efectuar esta tarea el personal  especializado de la Dirección de Paseos Públicos de la Municipalidad, previa concordancia de informes con la Dirección de Bosques y Parques Provinciales, de conformidad con lo dispuesto en el punto U.I.1.8.5 del presente Código.

U.I.1.8.3		Las empresas interesadas deberán presentar el correspondiente pedido en Mesa General de Entradas de la Municipalidad, con no menos de treinta días de anticipación a la época de tala ( 15 de mayo a 15 de agosto) a los efectos de dar lugar al trámite administrativo.

U.I.1.8.4		El Departamento Ejecutivo, por conducto de la oficina técnica correspondiente, fijará el presupuesto de gastos que comprenderá la tarea de poda en cada caso, en el que deberán incluirse los concernientes a personal, ropa de trabajo, amortización de máquinas y herramientas, etc., y cuyo monto deberá ser satisfecho por el organismo o persona solicitante en la Tesorería Municipal una vez cumplido el trámite contable.

U.I.1.8.5		La poda a que se refieren las presentes disposiciones deberá realizarse, preferentemente en época de tala, señalada en el punto U.I.1.8.3.

Únicamente se dará curso a pedidos que se efectúen para cualquier época del año, cuando existan causas que lo justifiquen y hayan informado en sentido favorable la Dirección de Paseos Públicos de la Municipalidad y la autoridad forestal de la Provincia.

U.I.2 			DE LOS NUEVOS LOTEOS Y BARRIOS

En los casos de nuevos centros urbanos de población, barrios, parques o villas y ampliación de centros existentes, la Municipalidad aconsejará, considerando las características del lugar,  topografía y clima,  la orientación a dar a las calles y a los lotes,  motivo del fraccionamiento,  para lo cual el técnico que lo proyecte deberá recibir las instrucciones necesarias a fin de que se cumplan las disposiciones establecidas en la Ley Provincial n 4341/79.

U.I.2.1			El trazado de las nuevas poblaciones deberá ser funcional, facilitándose  la circulación y adaptándose a las normas que aconseje el mejor y más evolucionado criterio urbanístico.

U.I.2.2			La Municipalidad dará entrada sólo a documentaciones que soliciten la construcción y/o realización de trabajos en loteos aprobados y urbanizados.

U.I.3 			DE LA APERTURA, ENSANCHE Y TRAZADO DE CALLES

La Municipalidad podrá aprobar la apertura, ensanche y/o trazado de calles, siempre que éstas no queden comprendidas en la Ley Provincial 4341/79 y posteriores y/o cuando éstas vinculen dos o más departamentos o sean vías importantes de tránsito dentro de ellas, en cuyo caso requerirá la aprobación del Poder Ejecutivo Provincial.

U.I.4  			INSTALACIONES EN LA VIA PUBLICA

Se prohibe colocar obstáculos de cualquier naturaleza que entorpezcan la libre circulación, disminuyan la visibilidad y/o puedan resultar peligrosos para peatones y/o vehículos en la vía pública.

Se permitirá la colocación de quioscos, postes para señalización, canteros, papeleros, cabinas telefónicas, alumbrado o carteles publicitarios, siempre que éstos sean autorizados por la Municipalidad en forma expresa, la que deberá considerar para otorgar los permisos, anchos, emplazamientos y demás características de las calles y veredas, donde se solicita la colocación de estos elementos. Los salientes sobre líneas municipales,  deberán ajustarse a lo establecido en el  punto U. II.3.

U.I.4.1			POSTES PARA INSTALACIONES ELECTRICAS

Los postes se colocarán en la línea del arbolado y deberán ser metálicos o de hormigón armado.

Se permitirá la suspensión de los conductores eléctricos y/o artefactos de iluminación, tomados a tensores metálicos tendidos entre líneas municipales, cuando las construcciones así lo permitan.

U.I.4.2			CAMARAS SUBTERRANEAS

Las cámaras subterráneas que alojen equipos o instalaciones de empresas prestatarias de servicios públicos o similares, deben ventilar de tal manera que los conductos de ventilación o bocas de acceso queden fuera de la vía de circulación, debiendo acercarlas a la línea de arbolado.

En cada caso la Comuna estudiará la solución que convenga con relación al emplazamiento.

U.I.4.3			SEÑALIZACION DE OBSTACULOS EN LA VIA PUBLICA

Cuando se realicen excavaciones para la colocación de cañerías y otros fines en la vía pública, las empresas responsables de estos trabajos, deberán señalizarlos, colocando vallas de protección o iluminándolos para evitar que ocasionen perjuicios a terceros. Todo lo indicado en base a lo establecido en Ordenanza n11/9589/74.

U.I.4.4	  		CANTEROS DE PROTECCION (Ord. nº 2697/85)

Será permitida la construcción de canteros de protección en aquellas intersecciones de arterias en Zona Residencial que a juicio del Departamento Ejecutivo resulten peligrosas, aún cuando cuenten con semáforos y sólo en la esquina susceptible de recibir la invasión de vehículos desviados por una colisión, es decir, la ubicada en la resultante de las dos únicas direcciones de marcha que interceden.

Los canteros de protección no podrán ocupar la senda peatonal reglamentaria, tampoco podrán invadir ni tapar la acequia ni extenderse más allá de los 8.00 m en ambos sentidos de la esquina medidos desde el cordón de la calzada perpendicular al lado que se considere.

Asimismo, se podrá construir un cantero ubicado sobre el arco del cordón de la calzada en la curva de la esquina formando un cuarto de círculo, cuyos lados rectos sean la prolongación de la senda peatonal hacia la calzada debiendo aquella tener un ancho mínimo de 1,80 m.

La altura máxima del cantero será de 0.45 m medidos sobre el cordón de la calzada.

Sólo se permitirán canteros de mampostería u hormigón y en ningún caso defensas de setos vivos, quedando a juicio de los organismos técnicos municipales la aprobación de canteros de otro material que el especificado.

Asimismo el Municipio se reserva el derecho de aprobar o rechazar los proyectos que deberán construir por su cuenta y cargo los interesados que lo soliciten.

U.I.5  			DE LA ELIMINACION DE RESIDUOS Y/O BASURA

(Ord. nº 2903/12928/88)

U.I.5.1			CLASIFICACION DE LOS RESIDUOS

Se entiende por "residuos" a los desperdicios sólidos provenientes de la economía humana, de elementos naturales o de los agentes atmosféricos, con origen:

a) domiciliario;

b) vial;

c) industrial y/o comercial;

d) de establecimientos sanitarios.

U.I.5.1.1 		RESIDUOS DOMICILIARIOS

Son aquellos que resultan de la permanencia de las personas en locales habitables y del desarrollo normal de las actividades propias del ser humano en sus viviendas, incluyendo el producto del aseo de los inmuebles y las veredas frente a los mismos.

U.I.5.1.2		RESIDUOS VIALES

Son los que se producen en las calles, acequias y sitios públicos, ya sea por la normal utilización humana del espacio urbano o por la acción de los agentes atmosféricos, o bien provenientes de elementos naturales como la vegetación de la Ciudad.

U.I.5.1.3 		RESIDUOS INDUSTRIALES Y/O COMERCIALES

Son los provenientes de procesos industriales o manufactureros, así como aquellos que resulten de las actividades comerciales propias de la Ciudad y cuyo desempeño se encuentre permitido de acuerdo a las normas del presente Código.

U.I.5.1.4		RESIDUOS SANITARIOS

Son aquellos provenientes de hospitales, sanatorios, clínicas, maternidades u otros establecimientos similares, como asimismo de veterinarias y de laboratorios biológicos u otros de índole análoga.

U.I.5.2  		DISPOSICIONES GENERALES

La Municipalidad tiene la exclusividad absoluta sobre la determinación de ubicación, forma de depósito y horario de colocación de los residuos en la vía pública, como así también respecto a su recolección, transporte y disposición final, ya sea por su propia cuenta o con intervención de terceros debidamente autorizados, según las modalidades que más convengan a los intereses municipales y siempre que se cumpla con las condiciones de higiene, seguridad y/o salubridad públicas referentes a los residuos y al personal que los manipule.

U.I.5.2.1		Queda terminantemente prohibido el abandono de cualquier tipo de residuos en la vía o lugares públicos, como así también el arrojo de los mismos en propiedades ubicadas dentro del municipio, o la acumulación de ellos en locales, de tal manera que por cantidad, tipo, ubicación o tiempo de permanencia constituyan un peligro para la seguridad y/o salubridad pública.

U.I.5.2.2		Los inmuebles - edificados o baldíos - ubicados dentro del ejido municipal, deben conservarse en perfecto estado de limpieza y aseo, siendo responsabilidad de sus propietarios y/u ocupantes el mantenerlos en óptimas condiciones de higiene, incluyendo las medidas tendientes a evitar y/o eliminar la proliferación de insectos y roedores.

U.I.5.2.3 	Se prohibe el derrame de aguas servidas en todo terreno, ya sea público o privado, así como su evacuación por las acequias, cauces hídricos y/o la vía pública.

U.I.5.2.4		Todo frentista a vereda pública está obligado a mantenerla en condiciones de higiene.

Prohíbese terminantemente arrojar a las acequias los residuos provenientes de la limpieza de las veredas, los que deberán ser depositados en la calzada, al lado del cordón o bien colocados en bolsas de la misma manera que los residuos domiciliarios. El aseo de las veredas deberá realizarse de forma tal que cause el mínimo de molestias a los transeúntes; prohíbese el lavado fuera de horario comprendido entre las 0.00 horas y las 8.30 horas en los meses de mayo a octubre y entre las 0.00 horas y las 7.30 horas en los meses de noviembre a abril debiéndose además dar cumplimiento a las normas que sobre consumo de agua adopte Obras Sanitarias Mendoza Sociedad del Estado.

U.I.5.2.4.1		El espacio indicado en el punto U.I.5.2.4 es el comprendido entre las línea de edificación y la cara interior de la acequia, cuando ésta se encuentre descubierta, o el cordón de calzada, cuando no exista acequia o cuente con recubrimiento. Se incluye en todos los casos el sector conformado por la taza de los forestales.

U.I.5.3			EXTRACCION, RECOLECCION, TRASNPORTE Y DISPOSICION FINAL.

U.I.5.3.1		RESIDUOS DOMICILIARIOS

En todo el radio de la Ciudad de Mendoza los residuos domiciliarios deben extraerse en bolsas de polietileno destinadas a tal fin, pudiendo el Departamento Ejecutivo autorizar otros materiales que reúnan adecuadas características técnicas.

Las dimensiones de dichos recipientes pueden variar entre 0,60m a 0,40 m de altura y 0,40 m a 0,20 m de ancho; su color debe favorecer su localización en lugares poco iluminados. Tanto el material utilizado para la confección de las bolsas como las costuras de las mismas deben tener la resistencia suficiente como para soportar la carga y el manipuleo sin sufrir roturas, desgarrones, ni descosimientos. Para permitir su manipuleo cómodo y seguro, la bolsa de residuos no debe sobrepasar los 30 Kg. de peso; los mencionados recipientes deben extraerse firme y seguramente atados, de manera tal que se produzca la dispersión de su contenido.

U.I.5.3.1.1 		Los residuos punzantes y/o cortantes, así como aquellos que eventualmente puedan adquirir tales características al romperse por su manipuleo, deben ser extraídos en cajas o recipientes descartables debidamente cerrados, que protejan eficazmente de accidentes al personal de recolección.

U.I.5.3.1.2 		Todo recipiente en el que se extraigan residuos domiciliarios será tomado como descartable, dándosele la misma disposición que a los desperdicios.

U.I.5.3.1.3		Para evitar la rotura de las bolsas por animales y lograr mayor seguridad y control respecto a los residuos, es obligatoria la colocación frente a las viviendas, locales industriales o comerciales y todo otro tipo de establecimiento del que habitualmente se extraigan residuos, de un recipiente sobre elevado para depositarlos a la espera de la recolección.  El Departamento Ejecutivo fijará los plazos -por zonas- para que los propietarios de los inmuebles den cumplimiento a la instalación de los recipientes, debiendo dar publicidad a dichos plazos y notificar a cada propietario de las obligaciones a cumplir por la presente normativa.  					En ausencia de tales recipientes sobre elevados, los residuos extraídos  deben colocarse lo más cerca posible del cordón de la calzada, y sobre los puentes que comunican la calzada con la vereda en los casos en que exista acequia descubierta, sin interferir en la circulación.

U.I.5.3.1.4		La extracción debe realizarse estrictamente dentro de los horarios establecidos por el D.E. de acuerdo a la zona, a efectos de que la permanencia de los residuos en la vía pública sea por el lapso más breve posible

U.I.5.3.1.5 		El recipiente porta bolsa de residuos debe ceñirse a las características generales que se detallan a continuación, estando facultado el Departamento Ejecutivo Municipal para cualquier otro modelo, siempre que cumpla con la finalidad prevista, sea higiénico y su diseño armonice con el equipamiento urbano que se determine para el sector.

El recipiente para viviendas individuales debe ser:

a) Totalmente metálico y protegido mediante pintura o tratamiento que permita su lavado periódico sin deteriorarse;

b) De altura total entre 1,30 a 1,50 m.;

c) Con receptáculo de malla metálica con una separación entre alambres no mayor de 0,05m m.; o bien de chapa perforada de manera tal que permita el escurrimiento de líquidos;

d) Con soportes de receptáculo conformado por un caño estructural de lado o diámetro no mayor de 0.05 m; empotrado firmemente en el piso mediante un dado de hormigón  de 0,20 m de lado como mínimo, o bien, cuando se coloque sobre losa de recubrimiento de acequia, firmemente empotrado en la misma.

Cuando exista acequia descubierta, el receptáculo debe estar colocado lo más cerca posible a la cara interior de la misma y a no más de 0,50 m de los puentes que comunican la calzada con la vereda, de manera tal que se facilite el retiro de los residuos por parte de los recolectores, interfiriendo al mismo tiempo lo mínimo posible en la circulación de los peatones. En ningún caso el receptáculo puede ubicarse a menos de 0,50 m del cordón de la calzada, ni en el sector de vereda comprendido entre la línea de edificación y la del arbolado público.

Las viviendas multifamiliares con diez o menos unidades habitacionales, ubicadas fuera del microcentro  y que no cuenten con autorización para instalar contenedores especiales de residuos pueden ubicar recipientes porta bolsas con receptáculos de hasta 0,50 m por y de 0,15 m. de altura, previa autorización en cada caso por parte del Departamento Ejecutivo, debiéndose presentar diseño del recipiente y ubicación prevista.

Los recipientes porta bolsas de residuos deben mantenerse en perfectas condiciones higiénicas, estéticas y funcionales.

U.I.5.3.1.6 		Los edificios o conjuntos habitacionales multifamiliares ubicados en el microcentro, así como aquellos ubicados fuera del mismo y que cuenten con un número mayor de diez unidades habitacionales, deben manifestar al municipio la forma de extracción y/o eliminación de sus residuos, presentando al Departamento Ejecutivo la descripción del sistema para su estudio y aprobación. Puede optarse por la extracción común, con contenedores, compactada, eliminación por trituración con descarga a la red cloacal, etc., pero en ningún caso por la incineración.

Es requisito indispensable que el sistema propuesto no origine contaminación ambiental ni proliferación de insectos o roedores.

U.I.5.3.1.7 		EXTRACCION CON CONTENEDORES

Los edificios destinados a viviendas multifamiliares y los conjuntos habitacionales que por sus características particulares de ubicación dentro del municipio, su entorno urbano y disponibilidad de espacios públicos incorporados a la Ciudad, sean incluidos en la extracción de residuos con contenedores, deben contar con los mismos dentro de los plazos que el Departamento Ejecutivo les otorguen en forma expresa; asimismo, se les determinará cantidad, ubicación, dimensiones y características que dichos elementos deben reunir.

U.I.5.3.1.7.1		Los contenedores de residuos deben permitir su vaciado en el camión recolector de residuos mediante el sistema de levante que poseen las unidades automotores, y sus características constructivas debe establecerla el Departamento Ejecutivo Municipal en base al sistema que se adopte.

U.I.5.3.1.7.2 		Los titulares, poseedores y/o consorcistas de los edificios de viviendas  multifamiliares o conjuntos habitacionales que utilicen el sistema de extracción de residuos con contenedores, son responsables de mantener los mismos en óptimas condiciones de higiene, mantenimiento y conservación.

U.I.5.3.1.8		EXTRACCION DE RESIDUOS COMPACTADOS

Cuando se utilice la extracción de residuos domiciliarios compactados, debe cumplimentarse lo establecido en los puntos U.I.5.3.1.8.1."Requisitos técnicos de sistemas de compactación" y U.I.5.3.1.8.2. "Instalación de compactadores" del presente Código.

U.I.5.3.1.8.1 		REQUISITOS TECNICOS DE SISTEMAS DE COMPACTACION

a) Grado de compactación: Los materiales compactados deben cumplir los siguientes requisitos:

- Grado de comprensión volumétrica mínima de 3 a 1;

-Densidad de residuos comprendida entre 700 a 1.300 Kgs./m2;

- Contenido de humedad no mayor del 40% en peso.

b) Recipientes desechables: En los sistemas de compactación domiciliarios son de uso obligatorio los recipientes desechables o descartables, debiendo reunir las siguientes características:

- Confeccionados con material resistente de manera tal que soporten el peso de su contenido y la acción de su manipuleo sin roturas, desgarramientos, descosimientos ni desfondamientos;

- Confeccionados con material impermeable y de color opaco, de modo de evitar la vista de su contenido;

- Con cierre seguro y hermético, el que debe producirse al salir del compactador;

- Con forma que permita el manipuleo cómodo y seguro;

- El peso de cada recipiente lleno no debe superar los 30 Kg.

c) Sistema de carga: En los compactadores de carga manual debe existir una tolva o elemento equivalente para depositar los residuos o compactarse. En los edificios de viviendas colectivas en altura la descarga debe producirse por medio de un tubo "adhoc"  que permita el envío de los residuos por gravedad desde los pisos.

La unión de compactador con el tubo de descarga debe ser estanca, de modo que impida por completo el pasaje de insectos y roedores.

U.I.5.3.1.8.2		INSTALACION DE COMPACTADORES

Los sistemas de compactación aprobados por el Municipio sólo pueden ser instalados cumpliendo con los siguientes requisitos:

a) Instalación en edificios existentes: Se debe presentar plano adaptando el sistema al edificio existente, cumplimentando las siguientes condiciones:

- El local de compactación debe tener salida directa o indirecta a la vía pública, con recorrido mínimo de los recipientes;

- Debe estar asegurado el desagote automático a la red cloacal de los líquidos producidos por la compresión;

- Deben cumplirse los requisitos previstos en el punto U.I.5.3.1.8.1 del presente Código.

b) Instalación en obras nuevas: En todas las obras que se presenten para aprobación, deben cumplirse las siguientes condiciones:

- Local de compactador con acceso directo y a nivel desde la calle.

En caso de que ello no sea posible, el acceso debe verificarse por medio de uno de los ascensores del edificio o bien proveerse de un medio mecánico para el transporte vertical de los residuos.

- Capacidad total del compactador calculada como mínimo a razón de

0,75 l. por metro cuadrado de superficie cubierta total del edificio.

- Recinto de compactación con: paredes, pisos, cielorrasos, puertas, elementos protectores y conductores de ventilación, de material resistente al fuego; paramentos lisos impermeables, anticorrosivos, de fácil limpieza y resistentes al impacto; zócalos del tipo sanitario.

- Con entrada inferior y salida superior de aire, pudiéndose utilizar medios mecánicos de ventilación. La salida de aire debe ser independiente de cualquier otra del edificio. Tanto la sección de la entrada como la de la salida de aire deben ser de 200 cm2. como mínimo, debiendo contar con elementos que impidan el paso de insectos y roedores.

Como salida superior de aire puede utilizarse el conducto de descarga.

c) Instalaciones complementarias: El local del compactador debe estar provisto, como mínimo de un pico de abastecimiento de agua del tipo "para manguera" y de un desagüe primario para escurrimiento de las aguas del lavado de las máquinas y del local; el líquido exprimido de los residuos por el compactador también debe verterse al desagüe primario.

Deben instalarse las protecciones contra incendio que se requieran de acuerdo al caso.

d) Conductos de carga: Deben construirse con material resistente al fuego, al impacto, liso, anticorrosivo, colocándose en el coronamiento un sistema de rociador que posibilite la limpieza, desinfección y desodorización del conducto en forma automática y programada.

El trazado del conducto debe ser vertical, sin resaltos inclinaciones de la columna, paramentos rugosos de ningún tipo ni discontinuidades en su superficie interna. La sección debe ser constante, o bien creciente hacia abajo. La mínima sección permitida es la circunscripta en un círculo de 0,40m. de diámetro.

La boca terminal del tubo de descarga debe dotarse de una compuerta metálica de chapa de acero de espesor no inferior a 2 mm., con cierre hermético.

e) Abertura de descarga: Deben tener una superficie entre el 50 al 60 por ciento de sección del conducto vertical, y estar equipadas con tolvas de cierre automático y hermético, de modo que las aberturas quede cerrada mientras se carga la tolva y que cuando la misma esté cerrada  no reduzca la sección del conducto vertical.

Las puertas deben ser de material resistente al fuego, al impacto y a la corrosión, de fácil limpieza, ubicándose a una altura de entre 0,50 m. y 0,80 m. del solado, medidos al borde inferior de la abertura; no está permitido que abran a locales, a pasos comunes del edificio, sino a antecámaras, locales cocinas, ante-cocina, lavadero u otros lugares de similares características y de permanencia transitoria de personas.

f) Antecámaras para bocas de carga: Deben contar con no menos de 65 decímetros cuadrados, con lado menor de 0,65 m. llevando recubrimiento impermeable hasta 2 m de altura y pisos de iguales condiciones de aislación.

La antecámara debe ventilarse por conducto de diámetro mínimo de 0,15m. La cara interior  de la puerta debe contar con material impermeable.

Cada compactador debe tener una persona autorizada para su manejo, que representa al propietario en dicho menester.

Los compactadores deben mantenerse en buen estado de conservación, limpieza y operación.

Los residuos compactados deben expedirse en perfectas condiciones de recubrimiento con el recipiente desechable respectivo, el que debe depositarse en la vereda en forma ordenada, dentro de los horarios establecidos por el Departamento Ejecutivo, y cumplimentando similares normas a las dispuestas en el Punto U.I.5.3.1.3. del presente Código.

En caso de mal funcionamiento del compactador, el propietario está obligado a requerir y obtener su reparación en un plazo máximo de 48 horas.

U.I.5.3.1.9 		ELIMINACION POR TRITURACION

El sistema de eliminación de residuos orgánicos domiciliarios por medio de trituración y posterior evacuación a la red colectora cloacal, en edificios o conjuntos habitacionales multifamiliares que cuenten con un número mayor de diez unidades de vivienda, tiene como requisito indispensable el contar con la factibilidad otorgada en forma expresa por Obras Sanitarias Mendoza Sociedad del Estado. Dicha factibilidad, junto con las recomendaciones que establezca O.S.M. S.E. debe ser presentadas por el Departamento Ejecutivo Municipal, el que  otorgará o no el permiso del uso del sistema y sus condicionantes.

U.I.5.3.1.10		RECOLECCION Y TRANSPORTE DE LOS RESIDUOS DOMICILIARIOS

Por recolección de los residuos se entiende a la actividad autorizada por la Comuna consistente en cargar aquellos residuos que hayan sido extraídos o se encuentren depositados en los lugares previstos por el presente Código, en los vehículos destinados a su transporte.

Se entiende por transporte de los residuos al traslado de éstos desde los sitios en que hayan sido recolectados hasta los lugares de su tratamiento o disposición final que establezca la Municipalidad.

La recolección y el transporte de los residuos pueden ser realizados por la Comuna en forma directa, por concesión a terceros, y/o mediante la combinación de ambos sistemas, en forma total, parcial o compartida; en todos los casos, la modalidad utilizada debe ser determinada por la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza.   Está terminantemente prohibido todo manipuleo de los residuos extraídos, por parte de personas no autorizadas por la Comuna, así como el traslado de los mismos en cualquier medio de transporte no autorizado por ésta.

U.I.5.3.1.10.1 		La recolección y transporte de residuos debe realizarse mediante camiones de caja cerrada, con sistema de compactación que asegure la reducción del volumen y no permita el derrame de líquidos provenientes de los residuos, ni la caída de los mismos fuera del vehículo durante su transporte.

U.I.5.3.1.10.2		La modalidad de recolección y transporte de los residuos debe determinarla el Departamento Ejecutivo municipal, estableciéndose día y horarios conforme convenga al servicio y se interfiera lo mínimo posible a la actividad normal de la Ciudad.

U.I.5.3.1.10.3		Queda prohibida, por parte del personal de recolección y transporte, ya sea municipal o de empresas concesionarias, la selección, clasificación y/o comercialización de los residuos, así como su traslado a lugares que no sean los establecidos por el Municipio; la infracción a tal disposición se considera como falta grave y pasible de sanción.

Igual prohibición rige para toda persona que cuente con la autorización expresa de la Comuna para hacerlo, la que solamente podrá otorgarse a quien corresponda, cuando la Municipalidad haya determinado la explotación de los residuos en forma mixta o a cargo de terceros.

U.I.5.3.1.11		DISPOSICION FINAL DE LOS RESIDUOS DOMICILIARIOS

La disposición final de los residuos domiciliarios debe comprender el aprovechamiento de los mismos, ya sea por:

- Separación y concentración selectiva de los materiales incluidos en los residuos, por cualquiera de los métodos o técnicas usuales;

- Transformación, consistente en la conversión por métodos químicos(pirolisis, hidrogenación, oxidación húmeda o hidrólisis) o bioquímicos (compostaje, digestión anaerobia, y degradación biológica) de determinados productos de los residuos en otros aprovechables;

- Recuperación, mediante la reobtención, en su forma original, de materiales incluidos en los residuos para volverlos a utilizar, como pueden ser los procesos mineralúrgicos, los pirometalúrgicos y las técnicas hidrometalúrgicas (afinado químico, lixiviación y electrólisis).

- Relleno sanitario (vertido controlado o enterramiento sanitario), con o sin selección previa de materiales recuperables y/o trituración para aumentar y acelerar el proceso de fermentación.

U.I.5.3.1.11.1		El Municipio puede adoptar cualquiera de las modalidades de disposición final de residuos indicadas en el punto U.I.5.3.1.11 del presente Código, pudiendo realizar la variedad de procesos que cada uno ofrece o bien la combinación de dos o más de ellos, siempre y cuando se evite o reduzca al mínimo posible el efecto contaminante, se obtenga un aprovechamiento de los componentes de los residuos y convenga a los intereses de la comunidad, tendiéndose siempre a que el sistema empleado mejore la calidad de vida de los habitantes  de la Ciudad.

U.I.5.3.1.11.2		La ubicación de la planta de disposición final de residuos será determinada por el DE., previo asesoramiento de los organismos técnicos  municipales, pudiendo ser dentro o fuera del ejido de la Ciudad. Queda facultado el Departamento Ejecutivo a convenir con otras comunas su emplazamiento en las mismas y a realizar su administración en forma propia o mancomunada.

U.I.5.3.1.11.3		Se prohibe la permanencia de aves u otros animales, dentro de los terrenos dedicados a la planta de disposición final de residuos, como así también el ingreso de toda persona que no tenga tareas asignadas o relacionadas con la misma.

Prohíbese también el dar alimentos  a aves u otros animales con elementos extraídos de los residuos existentes en la planta.

U.I.5.3.1.11.4		Queda terminantemente prohibida, por parte del personal municipal o de empresas concesionarias, la selección, acopio y/o comercialización de elementos obtenidos de los residuos depositados en la planta, sin que dichas operaciones hayan sido dispuestas por el Municipio y se realicen bajo su control; la infracción a tal disposición se considera falta grave y pasible de sanción.

La explotación de los residuos sea con fines agrícolas, comerciales o fabriles, sólo podrá efectuarse por la municipalidad o concesionarios de ésta y en plantas industriales autorizadas.

U.I.5.3.2		RESIDUOS VIALES

Las tareas de aseo de calles, acequias y espacios públicos municipales, como así también la recolección y transporte de los residuos obtenidos, pueden ser realizadas por la comuna en forma directa, por concesión a terceros y/o mediante la combinación de ambos sistemas; en forma total, parcial o compartida; en todos los casos, la modalidad utilizada debe ser determinada por la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza.

U.I.5.3.2.1		El sistema operativo, la zonificación de las áreas de limpieza y los procedimientos y horarios que se adopten, deben ser dispuestos por el departamento ejecutivo, teniendo en cuenta los informes técnicos y las necesidades del servicio, como así también la forma de prestarlo a fin de reducir a un mínimo los inconvenientes sanitarios derivados de las operaciones en la vía pública y los trastornos al desarrollo de las actividades propias de la Ciudad.

U.I.5.3.2.2		Hasta su recolección, los residuos viales serán depositados en los costados de los cordones de la calzada, salvo cuando por razones operativas se establezca otro procedimiento o lugar de depósito transitorio.  Los frentistas pueden depositar juntamente con los residuos viales los provenientes de la limpieza de las veredas y,  en los días preestablecidos por zona,  los que se obtengan del mantenimiento de los jardines particulares, hasta un máximo de ½ m3 (medio metro cúbico) por vez y por inmueble.

La recolección de este último tipo de residuos en cantidades que superen el tope volumétrico establecido en el párrafo anterior se considerará como "servicio especial", quedando facultado el Departamento Ejecutivo para fijar en cada caso el monto de la tasa de acuerdo a las características del servicio prestado, así como para formular el correspondiente cargo a la propiedad.

U.I.5.3.2.3		El responsable de los trabajos de toda construcción, instalación y/o demolición pública o privada, debe, durante el transcurso de los trabajos y a su terminación, proceder a la limpieza de la vía pública que se haya afectado con los mismos, además de corresponderle la evacuación de los escombros y/o materiales que hubiere depositado, conforme lo establece el presente Código en el punto E.IV.7.4.11.

U.I.5.3.2.4		Todo camión o vehículo con carga que circule por la Ciudad, debe tomar los recaudos necesarios para que no se produzca el derrame de la misma sobre la calzada.

U.I.5.3.2.5		Cuando se proceda a la pintura o limpieza de una fachada principal, sea por medios mecánicos o no, debe acondicionarse el lugar de trabajo de modo tal que la vía pública quede resguardada de la dispersión de polvo, gases, vapores o caídas de materiales líquidos o sólidos, debiéndose proceder a la inmediata limpieza de todo sector que haya sido afectado con los trabajos, lavándose la zona si ello fuere necesario.

U.I.5.3.2.6		La disposición final de los residuos viales será determinada conforme la utilidad que los mismos puedan ofrecer, los riesgos de contaminación que representen y los sistemas que para el resto de los residuos urbanos haya implementado el Departamento Ejecutivo, conforme lo determina el punto U.I.5.3.1.11.1.

U.I.5.3.3		RESIDUOS INDUSTRIALES Y/O COMERCIALES

Dado que los comercios e industrias en su mayoría están situados en la zona urbana de la Ciudad, la recolección y transporte de los residuos provenientes de tales establecimientos pueden realizarse al mismo tiempo que las de los domiciliarios, salvo que la condición y el tipo de residuos industriales y/o comerciales requieran tratamiento especial en su levante y traslado.

U.I.5.3.3.1		Cuando los residuos, ya sean orgánicos, putrescibles, o inorgánicos, no presenten peligrosidad o toxicidad para su manejo y disposición final, serán tratados como los de carácter domiciliario, variando el recipiente de extracción de acuerdo al volumen diario a retirar, según las siguientes disposiciones.

a)	Hasta 30 Kg. de peso: en bolsas plásticas enfardados o en recipientes descartables, colocados en la vía pública de igual modo que los domiciliarios y dentro de los mismos horarios que éstos;

b)	Entre 30 Kg. y 50 Kg. de peso: en recipientes recusables, los que deben ser herméticos, de material resistente e inalterable a los productos que pueda contener, estancos al derrame de líquidos y fácilmente maniobrables, debiendo permanecer perfectamente cerrados y en óptimas condiciones de higiene y conservación; los recipientes con residuos deben mantenerse hasta el horario previsto para su recolección en un local del establecimiento destinado a tal fin, que se ubique al mismo nivel que la vía pública y próximo a ésta, o, en su defecto, deben disponerse los medios necesarios para su evacuación en forma fácil, rápida y segura.

c)	Más de 50 Kg. de peso: en contenedores, hasta un máximo de 300 Kg. por recipiente: los mismos deben ajustarse a lo establecido en el punto U.I.5.3.1.7.1 ubicándose conforme se indica en el inciso b) precedente.

U.I.5.3.3.1.1		Para la extracción de residuos industriales y/o comerciales en bolsas plásticas rigen las disposiciones establecidas en los puntos U.I.5.3.1 y U.I.5.3.1.1 del presente Código, incluyéndose en este último punto a todo aquel residuo que presente temperatura, o pueda dañar con su contacto aún a través del recipiente, o bien producir la rotura del mismo manipuleo.

U.I.5.3.3.2		El municipio no realizará la extracción, recolección, transporte ni disposición final de todo residuo industrial que merezca la calificación de "peligroso" o "tóxico".

El establecimiento productor de tales residuos tiene a su exclusivo cargo el tratamiento de los mismos, siendo su obligación realizar todos los procesos técnicos necesarios para convertirlos en residuos normales, que puedan trasladarse, manipularse y disponerse sin causar trastornos a las personas ni contaminación a suelos, afluentes o atmósfera.

Cada establecimiento industrial que de acuerdo a sus actividades sea productor de residuos "peligrosos" o "tóxicos", ya sea en forma habitual o eventual, debe comunicar tal circunstancia  a la Municipalidad, así como gestionar ante la misma la aprobación de los procedimientos y/o procesos técnicos para el tratamiento de dichos residuos; el D.E. tiene a su cargo la aprobación de los procedimientos técnicos y/o procesos técnicos propuestos, así como la inspección y control referentes a su correcta implementación y eficacia de resultados.

Los titulares de todo establecimiento industrial son responsables directos de los residuos que produzcan y/o extraigan, de los procesos realizados con los mismos y del destino final que se les de, así como de todos los daños y/o perjuicios que los mismos ocasionen a personas o bienes, incluido el equilibrio ecológico.

U.I.5.3.3.3		La recolección de residuos que superen los 50 Kg. por día y por establecimiento, se considera como "Servicio Especial" debiendo abonar la tasa que al respecto fije la Ordenanza Tarifaria Anual. También deberán abonar tasa adicional aquellos establecimientos que requieran la extracción de los residuos desde los locales de depósito ubicados en el interior del predio.

Igualmente corresponde abonar tasa adicional a los establecimientos industriales  contemplados en el punto U.I.5.3.3.2

U.I.5.3.3.4		En lo referente a las modalidades de recolección, transporte y disposición final de los residuos industriales y/o comerciales, vehículos a utilizar, prohibiciones al personal interviniente, ya sea municipal o de empresas concesionarias, rigen en cuanto sean de  aplicación, las normas contempladas para los "residuos domiciliarios" en el presente Código.

U.I.5.3.3.5		Con la sola excepción de lo contemplado en el punto U.I.5.3.3.2, establécese la exclusividad por parte del Municipio de la recolección, transporte y disposición final de los residuos industriales y/o comerciales; la Comuna determinará en todos los casos la modalidad utilizada, pudiendo las actividades ser realizadas por la Municipalidad en forma directa, por concesión a terceros, y/o mediante la combinación de ambos sistemas; en forma total, parcial o compartida.

Queda terminantemente prohibido para toda persona que no cuente con la autorización expresa de la Comuna en tal sentido, todo manipuleo, selección, clasificación, traslado y/o comercialización de los residuos industriales y/o comerciales

U.I.5.3.4		RESIDUOS SANITARIOS

Todos los establecimientos asistenciales, como hospitales, sanatorios, clínicas, maternidades u otros similares, al igual que las clínicas veterinarias, los laboratorios biológicos u otros de índole análoga, radicados o que se radiquen en el ejido de la Ciudad de Mza., sean públicos o privados, deben dar cumplimiento a la presente norma, con el objeto de preservar la seguridad, salubridad e higiene de la población, así como de todo personal que intervenga o se relacione con la recolección, transporte y disposición final de los residuos sólidos que se produzcan en tales establecimientos.

U.I.5.3.4.1		CLASIFICACION DE LOS RESIDUOS SANITARIOS

Según su origen, los residuos sanitarios son:

a)	No contaminantes: son los producidos en cocinas, salas de visita, recibo, espera o similares, dependencias administrativas, farmacias, así como los procedentes de la limpieza gral., excepto de la realizada en salas de aislamiento y áreas de tratamiento de enfermos contagiosos.

b)	Contaminantes no patológicos: Son los provenientes de primeros auxilios, emergencias, residuos de traumatología que no hayan estado en contacto con heridas, preparación de medicamentos y vendajes; también los restos de comida de las salas, excepto de las destinadas a enfermos contagiosos.

c)	Contaminantes patológicos: Son los materiales provenientes de las curaciones (gasas, vendas, algodón, etc.),  de quirófanos (vísceras, tejidos, miembros, etc.), de salas de parto, de anatomía patológica, de laboratorios, de veterinarias, etc.

d)	Contaminantes Peligrosos: Son los provenientes de, o que hayan estado en contacto con enfermos contagiosos, así como los producidos por el mantenimiento y aseo de las salas de aislamiento y las de enfermos contagiosos y/o áreas de tratamiento de los mismos.

e)	Contaminantes radioactivos: Son los residuos ionizantes provenientes de los servicios de radiología, radioterapia, bombas de cobalto y similares.

U.I.5.3.4.2		Los residuos sanitarios del tipo a),b) y c) deben ser colocados en recipientes que reúnan las siguientes características:

-Capacidad no superior a los 50 litros.

-Encuentro de paredes y fondo cóncavo.

-Material inerte al contacto con agentes químicos.

-Resistentes a la abrasión y al impacto.

-Con tapa de cierre hermético por contacto.

-Sin bordes filosos o cortantes.

-Con asas que faciliten su manejo.

-Estancos al derrame de líquidos.

-De características constructivas que lo hagan fácilmente                                                                  higienizables.

U.I.5.3.4.2.1		En el interior de los recipientes debe colocarse una bolsa de polietileno, o de otro material autorizado por el D.E. municipal que reúna adecuadas características técnicas; las bolsas deben aislarse  totalmente de las paredes del recipiente contenedor, por lo que el diseño de los bordes de cierre debe ser especialmente previsto para tal fin. Las bolsas de polietileno deben contar con un espesor mínimo de 100 micrones; si el D.E. autorizare otro material, expresamente indicará el espesor mínimo con que deban contar las bolsas confeccionadas con tal material. Al retirarse este envase debe ser cerrado en forma hermética.

U.I.5.3.4.2.2		No se pueden colocar en tales bolsas, aquellos elementos punzantes y/o cortantes, así como los que eventualmente puedan adquirir tales características al romperse por su manipuleo.

Dichos residuos se deben colocar en cajas o recipientes descartables perfectamente cerrados, que protejan eficazmente de accidentes al personal que las manipule.

U.I.5.3.4.3		Los residuos sanitarios del tipo d) deben ser depositados en bolsas herméticas de similares características a las indicadas en el punto U.I.5.3.4.2.1, o las que a su vez deben ser colocadas dentro de recipientes descartables perfectamente cerrados, que aseguren la total estanqueidad de su contenido, confeccionados con material resistente de manera tal que soporten el peso de su contenido y la acción de su manipuleo sin roturas, desgarramientos, descosimientos ni desfondamientos; éstos recipientes descartables exteriores deben ser incinerados juntamente con su contenido.

U.I.5.3.4.4		Los residuos sanitarios del tipo e) deben ser manejados de acuerdo con las normas establecidas al respecto por la Comisión Nacional de Energía Atómica.

U.I.5.3.4.5		Según el tipo de residuos, los recipientes y las bolsas interiores deben llevar los siguientes colores:

VERDE:		Tipo 	a) 		(no contaminantes);

AMARILLO:	Tipos 	b) y c)  	(contaminantes no patológicos y contaminantes patológicos)

NARANJA:	Tipo 	d) 		( contaminantes peligrosos);

ROSA:		Tipo 	e) 		( contaminantes radioactivos)

U.I.5.3.4.6		ALMACENAMIENTO DE LOS RECIPIENTES

Los recipientes deben disponerse en cada lugar de producción de residuos, en la cantidad necesaria y de acuerdo a las distintas calidades.  Los de las áreas de tratamiento o de trabajos asépticos serán retirados inmediatamente después de cada operación.

U.I.5.3.4.6.1		Los  lugares de ubicación de los recipientes deben estar demarcados, y contar con fácil acceso a instalación sanitaria que permita la perfecta limpieza.

U.I.5.3.4.6.2		En las salas de aislamiento y áreas de enfermos contagiosos deben ubicarse recipientes con las mismas características ya enunciadas, pero con una capacidad no superior a los  10 litros; éstos recipientes deben trasladarse en carros con ruedas.

U.I.5.3.4.6.3		Los recipientes destinados a todos los tipos de residuos, así como los carros con ruedas que se utilicen para su traslado; deben mantenerse en perfecto estado de conservación e higiene, utilizándose para su lavado diario adecuados productos detergentes y desinfectantes.  Iguales medidas de conservación, higiene y desinfección deben aplicarse a los lugares y / o locales utilizados para depósito o almacenamiento de recipientes; no está permitido utilizar a tales fines  los gabinetes de enfermería y/o alimentación.

U.I.5.3.4.7		CONCENTRACION DE LOS RESIDUOS

Se deben establecer áreas de concentración o almacenamiento de los residuos sanitarios,  preferentemente, cada establecimiento contará con un área única, a efectos de facilitar las tareas de recolección, salvo que la existencia de dos o más áreas se justifique de acuerdo a las particulares características del establecimiento o al volumen de residuos producidos.  Tales áreas deben reunir las siguientes características:

-Ser recintos cerrados de acceso restringido;

-Tener ubicados contenedores pintados según los colores establecidos para los diferentes tipos de residuos.

-Contar con  instalación sanitaria para el fácil lavado del local, contenedores y recipientes con desagües a la red colectora cloacal.

-Tener las medidas necesarias como para permitir las maniobras de carga y descarga con facilidad.

U.I.5.3.4.7.1		Los contenedores, en los que se depositarán las bolsas con residuos herméticamente cerradas, deben estar provistos de tapa, y tener las dimensiones adecuadas al volumen de residuos producidos en cada establecimiento. Cuando por su tamaño así se requiera a efectos de su más fácil y seguro manipuleo, deberán estar montados sobre ruedas y provistos de manija  de empuje, lanza para remolque y sistema volcador.

U.I.5.3.4.7.2		Las áreas de concentración o almacenamiento de residuos sanitarios deben contar con fácil acceso desde el exterior a fin de reducir a un mínimo los inconvenientes de la recolección.  Debe tenerse especial cuidado en mantener estas áreas libres de insectos y roedores, y mantenérselas en perfecto estado de conservación e higiene mediante, el lavado diario de superficies, contenedores y recipientes, usándose adecuados productos detergentes y desinfectantes.

U.I.5.3.4.7.3		En lo referente a las modalidades de tratamiento y extracción para los residuos sanitarios del tipo a) no contaminantes, rigen, en cuanto sean de aplicación, las normas contempladas para los "residuos industriales y/o comerciales" en el presente Código.

U.I.5.3.4.8		RECOLECCION, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS 			SANITARIOS

Los residuos sanitarios del tipo a) no contaminantes serán recolectados y transportados por la municipalidad al mismo tiempo y por similares procedimientos que los domiciliarios, recibiendo también la misma disposición final.

Rige al respecto lo dispuesto en los puntos  U.I.5.3.3.3; U.I.5.3.3.4 y U.I.5.3.3.5  del presente Código.

U.I.5.3.4.9		Los residuos sanitarios de los tipos b) contaminantes no patológicos y c)  contaminantes patológicos, deben ser recolectados en forma diaria. Los del tipo d) contaminantes peligrosos tendrán  la urgencia que su tratamiento requiera.

U.I.5.3.4.9.1		La Municipalidad realizará la recolección y transporte  de los residuos sanitarios de los tipos b), c) y d), ya sean en forma directa, por concesión a terceros y/o mediante la combinación de ambos sistemas, en forma total, parcial o compartida.  Queda terminantemente prohibido para toda persona que no cuente con la autorización expresa de la Comuna en tal sentido, todo manipuleo, traslado, etc. de dichos residuos.

U.I.5.3.4.9.2	 	El transporte de los residuos sanitarios de los tipos b), c) y d) se debe realizar en vehículo con caja cerrada, construida en material resistente a la acción de los líquidos que se puedan derramar y que presente una superficie interior libre de asperezas o elementos que puedan romper las bolsas o producir la acumulación de restos.

La higienización debe realizarse inmediatamente de terminada la operación de traslado, realizándose el lavado con utilización de adecuados productos detergentes y desinfectantes; además se procederá a su desinfección todas las veces en que Sanidad Ambiental municipal así lo determine.

U.I.5.3.4.10  		Los residuos sanitarios de los tipos b) contaminantes no patológicos, c) contaminantes patológicos, y d) contaminantes peligrosos, deben ser incinerados en horno especial o cualquier otro dispositivo, equipo o instalación que permita igualmente lograr la muerte de todo organismo que pudieren contener, como así también la completa destrucción de dichos residuos.

U.I.5.3.4.10.1  		La Municipalidad realizará la incineración de todos los residuos sanitarios  de los tipos b), c) y d) que se produzcan dentro del ejido de la Ciudad de Mza.

U.I.5.3.4.10.2		De la incineración de residuos se deberá excluir la de los envases que hayan contenido aerosoles, como así también todo otro elemento o sustancia que no sea propia para reducirse por este sistema.

U.I.5.3.4.11		La recolección, transporte y disposición final de los residuos sanitarios del tipo b), c) y d)  se considera como "Servicio Especial", estableciéndose a través de la Ordenanza Tarifaria Anual una tasa especial por tal servicio, en relación a los costos que el mismo demande, y que debe ser abonada por todos los establecimientos  a los que se les preste.

U.I.5.4			DE LA SEGURIDAD DEL PERSONAL

Todo el  personal que intervenga en cualquiera de las actividades que implican un contacto directo con los residuos, ya sea municipal o de terceros concesionarios, así como el de establecimientos productores de residuos sanitarios, deberá contar con los elementos y medidas adecuados, en relación con sus tareas habituales, que protejan su seguridad y salubridad.

U.I.5.4.1		Se entiende que tales elementos y medidas podrán comprender:

-Recibir conocimientos y adiestramientos en servicio para el correcto manejo de los residuos.

-Contar con los adecuados equipos y vestimenta apropiada, que reduzca los riesgos  de agresiones a la salud producidas ya sea por agentes físicos, químicos o bacteriológicos existentes en los residuos.

-Recibir la vacunación necesaria de acuerdo a la actividad realizada.

-Estar bajo control médico periódico

-En los casos del personal que deba desempeñar tareas a pie en la vía pública y en horarios nocturnos, contar con vestimenta con elementos reflectantes de la luz que resulten claramente visibles a distancia.

U.I.5.4.2		Establécese la obligatoriedad, para todo personal municipal o de terceros concesionarios  que intervengan en el  manipuleo de residuos en cualquiera de las etapas de su tratamiento, del uso de guantes protectores durante todo el tiempo en que se desempeñen tales tareas; la infracción a esta disposición se considera como falta grave  y pasible de sanción .

U.I.5.5			DEL CIRUJEO DE RESIDUOS

Ver ordenanza 2903/12928/88

U.I.5.6			REGIMEN DE PENALIDADES Y REINTEGRO DE GASTOS

Ver ordenanza 2903/12928/88

U.I.6			DEL ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS

U.I.6.1			DE LA OBLIGATORIEDAD DE COCHERAS Y/O ESTACIONAMIENTO

(Ord. nº 3111/92  - 3139/93)

Todo nuevo edificio destinado parcial o totalmente a los usos que a continuación se detallan, deberán contar con espacio para estacionamiento de vehículos, de acuerdo a la siguiente proporción:

a)Viviendas unifamiliares: En todas las zonas de la ciudad donde se permita el uso, se destinará un mínimo de un espacio de estacionamiento por vivienda unifamiliar A EXCEPCIÓN de la Zona R1a donde se exigirá 2 cocheras por unidad de vivienda.

Viviendas plurifamiliares:

En las zonas R1b, R1c, R3, C1, C2 y C3, se exigirá 1 cochera por unidad de vivienda.

En la Zona R1a se exigirá 2 cocheras por unidad de vivienda.

En la Zona R1d se exigirá 1 cochera cada 3 unidades de vivienda.

En la Zona R2a se exigirá 1 cochera cada 4 unidades de vivienda.

En la Zona R2b se exigirá 1 cochera cada 2 unidades de vivienda.

b) Oficinas: En las zonas donde se permite el uso de oficinas la instalación de estacionamiento revertirá el carácter de opcional, salvo que expresamente para este caso, se determine la prohibición de instalación en mérito a lo que determine el Departamento Ejecutivo previo informe de la Comisión Especial.

c) Comercios: Rigen las mismas condiciones que para oficinas, determinadas en el inciso b).

d) Hoteles, Moteles y Apart-Hoteles. Regirán las exigencias que para este tipo de actividades determinen las reglamentaciones Provinciales y Nacionales.

e) Residenciales y pensiones: La instalación de espacios para estacionamientos es de carácter opcional, rigiendo las mismas excepciones que las previstas en el inciso b).

f) Estacionamientos asistenciales con internación, clínicas, sanatorios y hospitales: 	Deberán destinar una superficie para estacionamiento equivalente al 10% de la superficie cubierta total del edificio afectado al uso asistencial.

g) Salas de velatorios: Contarán con un espacio de estacionamiento cada cinco personas, determinándose la capacidad de la sala según establece el punto E.VI.4 del presente Código.

h) Clubes sociales y deportivos: Deberán determinar un área equivalente al 10% de la superficie total de las instalaciones, con uso efectivo de las actividades públicas que le son propias, para el estacionamiento de vehículos.

i) Establecimientos Industrias: Este tipo de establecimientos contarán con espacios para estacionamiento de vehículos, en relación a la actividad que desarrollen y el personal que concurre al mismo, quedando la determinación de las exigencias que deban cumplimentar, a cargo del Departamento Ejecutivo en base al informe que al respecto elabore la COMISIÓN ESPECIAL establecida en el punto U.I.6.2.1 del presente Código.

U.I.6.1.1		Todo edificio que se construya en terrenos de dimensiones tales que no permita destinar los espacios para estacionamiento, requeridos por la presente norma, podrá ser eximido total o parcialmente del cumplimiento del punto U.I.6.1 para lo cual la COMISIÓN ESPECIAL estudiará el caso particular determinando las exigencias o su eximisión, en base a las características, dimensiones, uso, emplazamiento y accesibilidad del predio.

U.I.6.1.2		Cuando se construyan edificios de cocheras en zonas permitidas deberán instalar locales comerciales en colindancia con la vía pública, dichos locales deberán ocupar todo el frente del inmueble exceptuando solamente los espacios reglamentarios destinados a ingreso y salida de vehículos.

U.I.6.2			ZONAS DE UBICACION DE COCHERAS Y/O ESTACIONAMIENTO

Factibilidad sobre instalación de cocheras y/o estacionamiento: La nueva instalación de playas de estacionamiento, públicas o privadas y/o la construcción de cocheras, como así también el destinar espacios para estacionamiento, ya sea para su venta, alquiler o su utilización anexa a cualquier otra actividad, según lo especificado en el punto U.I.6.1 será determinada por el Departamento Ejecutivo, previo informe de la COMISIÓN ESPECIAL que se constituye con esta finalidad específica.

Complementariamente a lo establecido anteriormente, determínense las siguientes condicionantes para la instalación de playas de estacionamiento y/o cocheras, públicas, privadas, independientes o anexas a otra actividad:

a)  Prohíbese la instalación de la actividad de estacionamiento, en los inmuebles frentistas, con salida a las siguientes calles: Avda.. Las Heras en toda su extensión; Patricias Mendocinas y Avda.. España desde Colón - José V. Zapata, hasta G.Cruz-Córdoba; Rioja y Salta desde José V. Zapata, hasta calle Córdoba y calle Córdoba  desde San Martín hasta Salta.

b) Para la instalación de estacionamientos en los inmuebles frentistas, con salida a las calles indicadas en el presente inciso, "La Comisión Especial", deberá extremar su estudio y emitirá su opinión favorable, sólo cuando medien razones debidamente fundadas, ya que el sector cuyas calles se detallan a continuación, se considera de estacionamiento condicionado, debido a la problemática   del mismo: Buenos Aires, Lavalle, Catamarca, Garibaldi y Além desde Avda.. San Martín hasta calle Salta; Godoy Cruz, General Paz, Necochea, Gutiérrez, Espejo, Rivadavia, Montevideo y San Lorenzo, desde Avda.. San Martín hasta 9 de Julio desde José V. Zapata hasta calle Godoy Cruz.

Exceptúase de la prohibición indicada en el inciso a), los inmuebles afectados a hospitales, sanatorios, clínicas y todos aquellos que por su función de seguridad y/o emergencia, sea necesario instalar en el sector, debiendo previamente contar con la factibilidad de su uso básico.

U.I.6.2.1		La COMISIÓN ESPECIAL estará conformada por los Directores de Planificación Urbanística, Obras Privadas, Inspección General, Tránsito y Transporte, Medio Ambiente y un (1) Concejal por cada Bloque con representación en el H. Concejo Deliberante de la Ciudad de Mendoza. Dicha Comisión se reunirá las veces que sea necesario para el estudio de los casos presentados, o bien cuando el departamento Ejecutivo así lo requiera, para el tratamiento de la problemática del estacionamiento en la ciudad, pudiendo la Comisión consultar a otras dependencias y/o profesionales, a los efectos de que el estudio y conclusiones a las que arribe sean lo más adecuadas posible a los requerimientos urbanos de la Ciudad y el bien común.

Para recomendar la autorización, condicionamiento o delegatoria de espacios para estacionamiento, la Comisión deberá evaluar:

a) Las características de la zona.

b) La circulación vehicular del sector y sus efectos.

c) La circulación peatonal y la influencia de la instalación misma.

d) La cantidad de playas o plazas de estacionamiento ya existentes determinando la relación oferta demanda.

e) La capacidad de estacionamiento en el predio, su justificación o no, en relación a lo que se determine en el inciso d).

f) La accesibilidad con que contará el estacionamiento en relación al área y la ubicación de los ingresos con respecto al flujo vehicular, determinando la posibilidad de conflictos.

g) La proximidad de edificios de demanda o la construcción de los espacios de estacionamiento como anexos de otra actividad permitida.

U.I.6.2.2		En Zona Comercial será permitido, hasta un máximo del 20% por cuadra y por vereda, a entrada y salida de cocheras, sean éstas pertenecientes a edificios, o a playas de estacionamiento. A efectos de no sobrepasar el mencionado porcentaje de entradas por cuadra, será permitida la servidumbre de paso por inmuebles colindantes.

Los edificios destinados a cocheras deberán ubicar locales comerciales en colindancia con la vía pública y en todo su frente exceptuando solamente los espacios destinados a los ingresos reglamentarios.

U.I.6.3			NORMAS GENERALES SOBRE COCHERAS Y/O ESTACIONAMIENTO

U.I.6.3.1		ACCESOS Y SALIDAS

Cada edificio, predio, local o espacio destinado a estacionamiento o cochera, deberá disponer como máximo de un acceso y una salida por cada frente, cuyos anchos oscilarán entre 2,20 m  y 4,00m, cada uno.   En caso  de accesos y salidas coincidentes podrá llegarse a un máximo de 6,00 m.

Cuando las cocheras sean de acceso directo desde la vía pública y de uso individual, su ancho será de 2,40 m como mínimo pudiéndose contar con cocheras apareadas que sumen aberturas superiores a las establecidas siempre que los cerramientos frontal y posterior sean transparentes y guarden una unidad arquitectónica con el resto del edificio.

Cuando el acceso y la salida de edificios de cocheras no sean coincidentes, entre ellos deberá dejarse un espacio no menor de 2,00 m., igual requisito regirá para las playas de estacionamiento.

U.I.6.3.2		VEREDA PUBLICA

El solado de la vereda, en correspondencia con la entrada a edificios de cocheras o playas de estacionamiento, de más de diez vehículos de capacidad, será de hormigón de 0,10 m de espesor con tratamiento antideslizante en su superficie.

El puente sobre acequia tendrá las medidas establecidas en el presente Código y contará con la rejilla reglamentaria.

U.I.6.3.3		RAMPA DE INGRESO

La pendiente de la rampa no será mayor de 0,20 m por cada metro de extensión. Las curvas serán peraltadas y la unión entre distintas pendientes se hará mediante curvas de transición de radio no menor de 2,00 m. En toda la extensión de la rampa habrá una vereda de ancho no inferior a 0,60 m con su solado de 0,12 m sobre el nivel de la rampa.

Cuando el arranque de la rampa esté próximo a la línea municipal, estará precedido de un rellano horizontal de longitud no menor de 5,00 m y de pendiente no superior al 1,5%.

En ancho de la rampa, incluida la vereda, no será inferior a 3,00 m., debiendo ampliarse convenientemente en las curvas.

La rampa para ingreso directo de cocheras para viviendas individuales queda eximida de la obligación de contar con rellano horizontal, siempre y cuando la pendiente de la misma no supere el 10%.

U.I.6.3.4		SEÑALIZACION

Será obligatorio la colocación de dispositivos luminosos y sonoros que indique la salida de vehículos hacia la vía pública, esta instalación constará de un timbre de alarma y semáforo con los colores convencionales.

Esta obligación rige para los edificios de cocheras y las playas de estacionamiento, no así para las playas privadas sin cuidador, las que deberán contar con cartel de precaución, colocado en ambos lados de la salida de vehículos con letras blancas pintadas con pintura fosforescente sobre el fondo rojo pintado con esmalte sintético.

U.I.6.3.5		CIRCULACION INTERIOR

Tanto el ingreso como el egreso de un vehículo debe hacerse en marcha adelante y el camino de acceso desde la vía pública hasta cada espacio de estacionamiento debe quedar permanentemente expedito, prohibiéndose su ocupación por vehículos detenidos.

Las circulaciones horizontales internas en los estacionamientos a 90 tendrán un ancho mínimo de 5,50 m. Para los estacionamientos a menos de 30 la calle de circulación podrá tener un ancho mínimo de 4,00m.

Para los casos de estacionamiento en " fila india" el ancho de la calle será de 3,00 m como mínimo.

U.I.6.3.6		DISTRIBUCION DE VEHICULOS

Los espacios destinados al estacionamiento de los vehículos estarán directamente conectados con la calle de circulación debiendo tener como mínimo 2,50 m de ancho y 5,00 m de longitud.

Por excepción se aceptarán cocheras con largo mínimo de 4,00 m. cuando lo justifiquen razones constructivas como ser: ventilaciones, columnas, cañerías, etc., y cuando la cantidad de cocheras incluidas en la presente excepción no supere el 20% del total que se ubican en el edificio.

Se deberá presentar un gráfico de circulación, forma de maniobra, movimiento de vehículos, rampas, montacargas, etc.,en el que se demuestre todo lo requerido en las presentes reglamentaciones.

U.I.6.3.7		INSTALACION ELECTRICA

La instalación eléctrica será blindada o embutida en los muros, cuando los mismos sean reglamentarios.

Los interruptores, bocas de distribución, conexiones, toma corrientes, fusibles, se colocarán a no menos de 1,50 m sobre el solado.

Es obligatoria la colocación de disyuntor diferencial de una intensidad de frecuencia media de 30 m. y poner puesta a tierra en tablero y en toda la instalación, cuando se trate de playas descubiertas y puesta a tierra en tablero, tomas y semáforos en playas o estacionamientos cubiertos.

Los circuitos de señalización e iluminación deben ser independientes entre sí.

En las playas descubiertas se deberán usar cañerías y cajas estancas o cañerías y cajas semipesadas con tapa hermética.

El acceso vehicular deberá estar perfectamente iluminado, sin que se produzca el encandilamiento o deslumbramiento del conductor. El nivel medio de iluminación debe ser de 10 lux con un mínimo de 3 lux, dichos niveles se tomarán a 1,00 m sobre el nivel del solado.

U.I.6.3.8		DEFENSAS

Los muros perimetrales divisorios o separativos con otras unidades de uso independiente del mismo edificio, deberán estar protegidos por defensas adecuadas, ubicadas a la altura de los paragolpes de los vehículos o mediante un cordón de 0,15 m de altura, distante un metro de los paramentos, dicho espacio podrá parquizarse cuando se trate de playas descubiertas, debiéndose tomar los recaudos necesarios, a los efectos de no producir humedad al muro.

U.I.6.4			NORMAS PARTICULARES PARA PLAYAS DE ESTACIONAMIENTO

Desígnase a los fines de la presente reglamentación como playa de estacionamiento, los espacios, terrenos baldíos  libres, con construcciones parciales o totales existentes, que se destinan para estacionar vehículos como explotación comercial, de uso gratuito, de servicio complementario de otro uso principal que requiere o no estacionamiento.

Se podrán instalar playas de estacionamiento en predios donde ya existan otros usos, siempre que los mismos no impliquen la prestación de servicios a los automotores que se estacionen. No se permitirá la instalación de nuevos comercios y/o actividades industriales en playas de estacionamientos ya existentes ni habilitarse en forma conjunta.

En las playas de estacionamiento queda prohibida la realización de operaciones de carga, descarga y reparto, la guarda o depósito permanente de automotores y el estacionamiento de vehículos por períodos superiores a las 24 horas.

Cuando se habilite una playa de estacionamiento, existiendo otra actividad en el predio, se deberá concretar  la independencia entre ambas.

En todos los casos, la autorización para instalar playas de estacionamiento, públicas o privadas, revistará el carácter de precaria, pudiendo el Departamento Ejecutivo establecer el cierre de las mismas en cualquier tiempo o condicionar su funcionamiento, para lo cual otorgará el plazo correspondiente.

U.I.6.4.1		MUROS DE CIERRE

El cerramiento de las playas de estacionamiento, hacia la vía pública, podrá desarrollarse de acuerdo a las siguientes alternativas.

a) Murete de cierre: Su construcción será de espesor y materiales reglamentarios y su altura fija de 1,00 m. Se ubicará en correspondencia con la línea de cierre que determina el municipio para el sector.

El murete deberá ser tratado en forma tal que presente sus caras con terminación similar a la que se exige a fachadas, debiendo pintarse con bandas oblicuas alternadas de colores negro y amarillo, de 0,30 m de espesor.

b) Reja de cierre: Podrá colocarse reja artística en correspondencia con la línea de edificación, dicha reja tendrá una altura máxima de 2,40 m.

Como protección de los cerramientos, deberán ejecutarse el cordón de protección establecido en el Punto U.I.6.3.8

Cuando se instalen portones, los mismos no podrán sobresalir de la Línea de Edificación, siendo el desarrollo del giro de la batiente, o su desplazamiento, realizado íntegramente, en el interior del predio.

Dichos portones deberán ser realizados íntegramente con rejas y / o materiales y sistemas que permitan la vista del interior del estacionamiento  y aseguren una buena terminación del frente.

La señalización establecida en el punto U.I.6.3.4 se deberá colocar en columna adyacente al ingreso de los vehículos.

U.I.6.4.2		MUROS DIVISORIOS

Los muros divisorios y/o los muros perimetrales existentes de la playa de estacionamiento, deberán presentar superficies lisas, sin oquedades ni salientes en toda su extensión y altura. Deberán revestirse con ladrillos vistos o similar hasta una altura de 3,00 m pudiéndoseles dar otro tipo de terminación, superior al indicado. En los tramos del perímetro de parcelas en que no existan muros se deberán construir de 2,20 m a 2,40 m de altura y con la terminación propia de los paramentos de fachada.

En todos los caso, los colores que se utilicen, no deberán producir deslumbramiento o encandilamiento.

U.I.6.4.3		SOLADO

Deberá estar pavimentado en las zonas de ingreso y/o egreso de vehículos hasta una distancia de 5,00 m  hacia el interior del predio medido, a partir de la línea de edificación debiendo el resto estar consolidado con granza como mínimo. Deberá estar provisto de desagües pluviales reglamentarios y canaleta cubierta con rejas en correspondencia con la línea de edificación y en coincidencia con los accesos vehiculares.

U.I.6.4.4		CASILLA DE CONTROL Y BAÑO

Toda playa de estacionamiento deberá contar con un local para resguardo del personal de control, cuidado de la misma y para atención del público y otro destinado al servicio sanitario del personal que trabaja en la playa y usuarios de la misma.

La construcción de la casilla y del baño se realizarán en mampostería de ladrillos de 0,15 m de espesor como mínimo, el techo deberá reunir las condiciones indicadas en el punto E.II.4 del presente Código.

Las dimensiones interiores de la casilla no podrá ser superior a 1,50 m x 2,00 m y su altura mínima será de 2,10 m libres.

Contará con contrapiso alisado como mínimo y sus paredes interiores estarán revocadas en grueso y fino y pintadas; las paredes exteriores recibirán igual tratamiento que la fachada.

La ventilación del local será la establecida para los locales habitables. El local del baño podrá estar anexado a la casilla o bien realizado en otra ubicación de la playa, deberá tener las dimensiones mínimas establecidas para este tipo de local y como máximo las indicadas para la casilla.

Contará con un inodoro y un lavabo con servicio de agua fría y conexión a la red cloacal domiciliaria. Las paredes interiores del baño contarán con revestimiento impermeable de piso a techo y el solado deberá tener igual característica de impermeabilidad.

Se deberá colocar una rejilla para el escurrimiento del agua del lavabo del local y un surtidor a 0,30 m del piso, con pico para manguera. Los muros exteriores deberán recibir similar tratamiento que los de la casilla.

U.I.6.4.5		ESTACIONAMIENTO DE MOTOS (Ord. nº 3304/96)

Toda playa de estacionamiento (exceptuando las privadas) deberá contar con espacio para el estacionamiento de motos, motonetas o motocargas, con una capacidad mínima equivalente al 20% de la capacidad de los vehículos automotores.

El espacio para cada unidad deberá ser de 1,50 m x 1,00 m. Este deberá estar perfectamente marcado y resguardado por una estructura de caño, adherido al piso, que no permita el ingreso de automóviles al sector.

U.I.6.4.6		PREVENCIONES DE INCENDIO

Dadas las características de las playas de estacionamiento, se deberá instalar un extintor de tipo 2A y otro del tipo 6B, de 10 Kgs. cada uno de ellos, cada 280 m2, de superficie de estacionamiento o fracción. Los extintores deberán ubicarse de forma tal que ningún punto de la playa diste más de 25 m de los mismos.

Se podrá proponer prevenciones equivalentes, debiendo ser aprobada por los Bomberos de la Provincia dicha alternativa.

U.I.6.4.7		HORARIO DE ESTACIONAMIENTO

Fíjase un mínimo de 10 hs. diarias para el funcionamiento de las playas de estacionamiento durante los días hábiles, facultándose al departamento Ejecutivo a establecer condiciones particulares en el horario de funcionamiento de alguna playa cuando circunstancias especiales lo justifiquen.

U.I.6.4.8		REQUISITOS COMPLEMENTARIOS

La iluminación deberá realizarse según lo establecido en el punto U.I.6.3.7 del Código de Edificación.

En lugar bien visible deberá exhibirse la tarifa, el horario y el plano de la distribución de los estacionamientos y circulaciones internas aprobados.

Podrá ubicarse sobre los muros perimetrales únicamente carteleras para fijar afiches cambiables. Por la colocación de las mismas se deberá solicitar, previamente, el permiso correspondiente.

Los propietarios y/o permisionarios debidamente autorizados deberán realizar un estricto control para evitar accidentes o deterioros en los automotores y en caso de producirse, deberán identificar al causante a los efectos de las acciones legales correspondientes, siendo de aplicación las disposiciones del Código Civil en materia de locación, guarda y depósito,  o la genérica emergente de los actos que no constituyen delitos.

U.I.6.4.9		PLAYAS DE ESTACIONAMIENTO PRIVADAS

Las Playas de estacionamiento privadas y las anexas a hoteles para la guarda de vehículos, exclusivamente de pasajeros en ellos alojados y sin cargo para los mismos, deberán cumplir con los requisitos para las playas de estacionamiento, exceptuando los establecidos para los muros de cierre, casilla de control y baño, estacionamiento de motos y horarios de estacionamiento y permanencia de vehículos.

El muro de cierre frontal deberá ser ejecutado en ladrillo de espesor  y altura establecido para cierre de playas de estacionamiento.

El portón de ingreso será opaco y contará con cierre mediante llave, a los efectos de no permitir la entrada de vehículos en forma indiscriminada.

U.I.6.4.10		PRESENTACION DE PLANOS

Previo al otorgamiento de habilitación de la playa de estacionamiento, se deberá presentar la documentación establecida para obra menor, acompañada por dos juegos de planos para aprobación, donde conste: medidas perimetrales de la totalidad del terreno, con indicación de los muros divisorios, material y su estado, construcciones existentes y su uso; ubicación de los estacionamientos de los vehículos; indicación de circulación y maniobras, dimensiones de los ingresos, accesos y puentes sobre acequia con ubicación y dimensiones de la rejilla de limpieza, ubicación de la casilla y baño con especificación de materiales y dimensiones; ubicación de las señales, prevenciones contra incendio e iluminación; forestales en la vía pública. El plano llevará carátula reglamentaria donde se indicará superficie del terreno y cantidad de automotores y motos, croquis de ubicación y datos del propietario y de la propiedad, no siendo necesaria la presentación con intervención de un profesional.

La escala a utilizar es la que resulte conveniente por las dimensiones del terreno y de acuerdo a lo que establece el presente Código en la escala a utilizar en planos.

U.I.6.5			DE LAS PLAYAS DE ESTACIONAMIENTO EXISTENTES

Las playas de estacionamiento existentes deberán adecuarse a las presentes disposiciones, para lo cual se les otorga un plazo máximo de dieciocho meses, a contar de la promulgación de la ordenanza que las reglamenta.

Igual plazo de adecuación se establece para las empresas indicadas en el punto U.1.6.6 del presente Código.

U.I.6.6			EMPRESAS DE TRANSPORTE DE CARGAS O PERSONAS, DE ALQUILERES DE UNIDADES Y DE ADIESTRAMIENTO DE MANEJO

Todas aquellas empresas que se dediquen al transporte de cargas o personas, dentro del radio de la ciudad, o aquellas que alquilen sus unidades a terceros y/o instruyan sobre el manejo de automotores utilizando automóviles, vehículos de carga livianos o medianos, deberán ajustar su  funcionamiento a las siguientes normas  particulares:

U.I.6.6.1		AGENCIA DE TAXI-FLET

Las empresas de transporte de cargas que utilicen camiones o vehículos livianos y que realicen la contratación de sus servicios por períodos horarios, con la denominación de taxi-flet, deberán cumplir con las siguientes exigencias:

U.I.6.6.1.1		UBICACION

Las empresas podrán instalarse únicamente en zonas Comercial Mixta y Residencial Mixta, no permitiéndose su emplazamiento en el resto de la ciudad.

U.I.6.6.1.2		PLAYA DE MANIOBRAS

Toda empresa de taxi-flet deberá  contar con playa de maniobras en el interior del predio, estando prohibido su estacionamiento en la vía pública.

Las playas destinadas a tal fin deberán tener la capacidad necesaria para permitir el estacionamiento y maniobra de todos los vehículos inscriptos en la empresa, no pudiéndose incrementar el número de unidades si no se demuestra que la capacidad de la playa admite tal aumento.

Las playas podrán ser cubiertas o descubiertas, pero en ambos casos contarán con solado pavimentado y nivelado y con los desagües reglamentarios. 	Los ingresos tendrán las dimensiones establecidas en el punto U.I.6.3.1. del Código de Edificación.

Los muros divisorios o separativos de distintas unidades locativas deberán contar con las defensas reglamentarias (punto U.I.6.3.8.).

Las operaciones de carga y descarga de mercaderías, como así también las de mantenimiento de las unidades se deberán realizar en el interior del predio.

U.I.6.6.1.3		DEPOSITO DE CARGAS

Toda empresas de taxi-flet que reciba bultos para su depósito, entrega o traslado, deberá contar con una oficina de recepción de bultos y depósito de cargas. Dicho depósito deberá reunir las condiciones establecidas para este tipo de locales.

U.I.6.6.1.4		SALA DE ESPERA DEL PERSONAL

La agencia de taxi-flet tendrán una sala de espera del personal de choferes, con las características establecidas para los locales habitables y con superficie mínima que resultará de computar 2,00m2 por chofer que pertenezca a la empresa, su lado mínimo no podrá ser inferior a 1,70 m.

U.I.6.6.1.5		SERVICIOS SANITARIOS

Se deberá contar con servicios sanitarios de acuerdo a la totalidad de las personas que trabajen en la empresa y diferenciados por sexos, debiéndose ajustar a las normas que, sobre sanitarios establece el presente Código.

U.I.6.6.1.6		ANEXOS

Como anexos a la playa de maniobras, podrá haber instalaciones de lavado, engrase, carga de acumuladores y taller de pequeñas reparaciones, limitados al servicio de las unidades de la empresa y siempre que las disposiciones sobre uso lo permitan en la zona.

U.I.6.6.1.7		PREVENCIONES CONTRA INCENDIOS

Para las agencias de taxi-flet rigen las mismas disposiciones que las establecidas para las playas de estacionamiento.

U.I.6.6.2		EMPRESAS DE TRANSPORTES Y MUDANZAS

Las empresas de transporte de mercaderías y mudanzas deberán cumplir con lo dispuesto para los comercios mayoristas de influencia urbana, en lo que respecta a su ubicación en la ciudad y al tipo de mercadería que podrá colocar en su depósito. No se admitirán unidades que puedan transportar más de diez mil kilos netos de carga, permitiéndose un máximo de cinco vehículos por empresa.

Si la empresa emplea automotores del tipo camioneta, podrá contar con una dotación  máxima de diez unidades.

U.I.6.6.2.1		PLAYA DE MANIOBRAS

Es obligatorio que toda empresa cuente con playa de maniobras carga y descarga de mercaderías, debiéndose realizar todas estas operaciones en el interior del predio y sin causar molestias y/o perjuicios al vecindario.

La playa de maniobra deberá ser pavimentada, nivelada y contará con los desagües pluviales reglamentarios.

Las dimensiones de la playa deberán estar acordes  con la cantidad de unidades de la empresa y las tareas a realizar, no debiendo ser inferior a 120,00 m2.

Se deberán cumplir las disposiciones que, sobre ingresos y defensas en muros divisorios y separadores de distintas unidades locativas, establece el presente Código.

Prohíbese el estacionamiento de cualquiera de las unidades en la vía pública, aún cuando sea por poco tiempo.

U.I.6.6.2.2		DEPOSITO DE MERCADERIAS

Los depósitos para mercaderías, bultos o cargas, deberán ajustarse en cuanto a dimensiones, iluminación y ventilación a lo establecido para locales no habitables.

U.I.6.6.2.3		OFICINAS, SALA DE ESPERA DEL PERSONAL Y RECEPCION Y ENTREGA DE BULTOS

Los locales deberán reunir los mismos requisitos que los establecidos para los locales habitables.

La sala de espera del personal cumplirá con las dimensiones indicadas en el punto E.I.5.6.1.4  del Código de Edificación.

U.I.6.6.2.4		SERVICIOS SANITARIOS

Los servicios sanitarios deberán responder a lo establecido en el punto E.III.2.1. inciso a), debiéndose computar para el cálculo, el total del personal que trabaja en la empresa, incluyendo los conductores.

En lo que respecta a dimensiones, iluminación y ventilación, materiales y revestimientos, se deberán cumplir las mismas disposiciones que rigen para este tipo de locales.

U.I.6.6.2.5		ANEXOS

Podrán contar con los mismos anexos, con las limitaciones establecidas para las agencias de taxi-flet.

U.I.6.6.2.6		PREVENCIONES CONTRA INCENDIO

Rigen las mismas disposiciones que las establecidas para playas de estacionamiento, en lo que respecta a la playa de maniobras; por los locales de sala de espera del personal, oficinas, recepción y entrega de bultos y depósitos, se deberá cumplir con los requisitos exigidos en el punto E.IV.1

U.I.6.6.3		AGENCIA DE ALQUILER DE AUTOMOVILES

Las agencias que se ocupen del alquiler de automotores, deberán contar con estacionamiento al interior del predio, cumplimentado todas las exigencias que rigen para las cocheras y/o estacionamientos.

Tendrán servicios sanitarios en relación a la cantidad de personas que trabajen en la agencia, cumpliéndose todas las disposiciones que se establecen para este tipo de locales.

Podrán contar con los mismos anexos que los establecidos para las agencias de taxi-flet, siempre y cuando los mismos sean de uso permitido en la zona.

La totalidad de las unidades con que cuente la agencia deberán estacionarse en el interior del predio o bien cumplimentar el punto U.I.6.1.1  del Presente Código.

U.I.6.6.4		ACADEMIA DE CONDUCTORES

Las  academias de conductores podrán tener sus vehículos estacionados en la vía pública siempre que no cuenten con una dotación superior a los tres automóviles y que el estacionamiento sea permitido por la Dirección de Tránsito y Transporte de la Provincia. De excederse de la dotación establecida, el estacionamiento de todas las unidades deberá realizarse en el interior del predio, con los mismos requisitos que se establecen para las cocheras.

Los locales destinados a oficinas, dependencias de servicio y anexos, deberán ajustarse a las reglamentaciones en vigencia, igual requisito rige para los servicios sanitarios que se requieren en cantidad suficiente para el personal que trabaja en la academia.

Se deberá contar con una sala de espera para el personal de enseñanza de conducción, la que podrá estar en el mismo local destinado a oficina. Dicha sala de espera cumplirá con las mismas exigencias que las establecidas en las agencias de taxi-flet.

U.I.6.6.5		TERMINALES DE OMNIBUS O TRANSPORTE DE PASAJEROS

Queda prohibida la construcción, instalación y/o habilitación de estacionamientos para terminales de ómnibus o automotores de transporte de pasajeros, en todo el radio de la Capital.

Las existentes no podrán realizar modificaciones y/o ampliaciones de las instalaciones o usos, pudiendo el D.E. establecer el plazo de permanencia de las mismas en la Capital u ordenar los trabajos que sean necesarios, a los efectos de que las instalaciones existentes no causen perjuicios o molestias al vecindario.